## “****（小区名称）S4#01店渗水”维修方案

一、存在的问题：

1、墙面渗、漏水严重，造成业主店里墙面墙漆出现起泡、发霉、掉落现象。业主要求维修。

2、两楼房交接处，出现10cm左右的缝隙造成外墙渗水，业主要求维修。

3、屋顶混凝土梁与砖墙连接处外墙面出现水平裂缝，且粉刷层开裂、起拱；内墙面出现水平裂缝。业主要求维修。

二、原因分析：

1、墙面渗、漏水：

1）、屋顶混凝土梁与砖墙连接处，墙体之间的防水层年限时长产生裂缝，存在渗、漏水；

2）两楼房交接处，出现10cm左右的缝隙造成外墙渗水，没有采取密封措施，雨水流入缝隙中，再通过不密实的地方漏到内墙面。

3、顶层混凝土梁与砖墙连接处出现水平裂缝：

混凝土与砖墙的热膨胀系数不一样，在温度发生变化时，这两种材料的热膨胀或冷收缩程度不一致，相接处出现温度应力，当温度应力大于相接处砂浆的粘接力时，产生裂缝。

三、维修方案：

一）墙面渗、漏水：

1、渗、漏水维修：

1）采用聚氨酯和丙纶把顶层混凝土梁与砖墙连接处出密封，阻断漏水通道。

2）顶层混凝土梁与砖墙相接处切一道宽10mm、深20mm的小沟，冲洗干净后用聚氨酯和丙纶，水泥填堵密实，在表层再做一次水泥找平。

3）内墙面维修

1、铲掉原有墙漆，重新做墙漆。费用约20元/平方米。

2、不维修，直接补偿业主费用，由业主自行维修。

维修公司名称（盖章）

年  月   日

| （小区名称）S4#01店的渗水资金预算方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 1 | 拆除 | 工 |  |  |  |  |
| 2 | 找平 |  |  |  |  |  |
| 3 | 找平辅材 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 室内水泥漆修补预估 | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 材料搬运费 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 聚氨酯A+B | 组 |  |  |  |  |
| 7 | 丙纶 | ㎡ |  |  |  |  |
| 8 | 底油 | ㎡ |  |  |  |  |
| 10 | 手套。刮板等工具 |  |  |  |  |  |
| 11 | 防水人工费 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 14 | 税费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 0 |  |