附件1

室外健身路径及纳凉点场地要求

一、安装器材场地的土质，在距地表800 mm深度以内应为紧固系数不小于0.7的Ⅱ类普硬土及其以上的非疏松性和非沙壤土类的地质结构；否则，应将该土质等效处理后，方可安装器材。

注：紧固系数不小于0.7的Ⅱ类普硬土可以用铁锹用力开挖并少数用镐开挖的困难程度来确定。需要用铁锹用力开挖并少数用镐开挖的土质，可视为紧固系数不小于0.7的Ⅱ类普硬土。

二、距器材地基外部边缘0.5 m范围的地面应进行硬化处理，例如：混凝土硬化、夯实土质后的砖石铺砌等；器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面。

三、器材距架空高低压电线的水平距离应不小于3 m。

四、器材距地下管道、地下线路边缘的水平距离应不小于2 m，距各类办公楼房、居民住宅及各类楼堂管所的水平距离应不小于5 m；

五、夜间需使用器材的场所，在器材边缘2 m的范围内，光照度应不小于15 lx。

六、器材应远离易燃、易爆和有毒、有害的物品，场地健身应符合国家有关各项安全方面的规定。

七、单杠、双杠等上下运动弹跳或可能从空中运动跌落的器材，其运动地面应为松软或富有弹性缓冲的地面，例如：沙土层、橡胶地板等。若为橡胶地板时，其地板的结构厚度应不小于25 mm；若为沙坑时，沙层厚度应不小于200 mm，且沙坑周边应有适当高度的凸台围护，凸台的棱边、尖角处应设置为半径不小于10 mm的圆角。

八、运动站与运动站人体运动范围的边缘距离应不小于1 m。

- 健身器材周边环境整洁。

- 场地面积80㎡-100㎡。

十一、智能健身设施需预埋电缆线管，埋置深度不小于30cm；PVC管为不小于6分的管，管侧用细砂垫实，上部覆盖5cm细砂，然后再浇筑混凝土。电缆线线径为3*4平方毫米。应将线管接入智能健身设施地下部分预留的线孔，再在预埋孔中浇筑不低于C20强度的混凝土。设备安装施工班组进场施工时，需提供施工所需的电。

附件2

2019年全民健身工程建设项目申报表

镇、街（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 社区、村 | 项目 负责人 | 联系电话 | 项目类型（更换或新建） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.各申报单位必须附上实地建设用地的全景照片。

2.请按照项目点条件成熟度排序申报。