区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： 榕仓环评〔2025〕11号 福州前景彩印有限公司报送的《福州前景彩印有限公司其他印刷品、纸制品生产加工项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下： 一、根据《报告表》评价结论，同意福州前景彩印有限公司在福州市仓山区盖山镇阳岐支路8号2号楼一、二层进行其他印刷品、纸制品生产加工项目建设，规模：年生产卡片18.5万令、说明书56.2万本、彩盒554.08万个。 二、项目应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目高噪声设备应合理布局，并采取有效的隔声、减震、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）的2类标准。 2、生活废水应经化粪池处理达标后排入市政污水管网。 3、印刷、上光、清洗等工序产生的有机废气应集中收集并经治理达标后引至高空排放，废气收集和治理效率均应大于80%，排气筒高度≥15m，废气污染物非甲烷总烃排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018）表1、表3浓度限值，厂区内监控点处1h平均浓度值执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018）表2浓度限值，厂区内监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1中排放限值。 4、应做好固废的分类处置，危险废物应规范贮存并定期交由有资质单位回收处置，生活垃圾应集中收集袋装处理、定点堆放，并及时交由环卫部门统一处理。 三、总量控制：该项目新增VOCs0.4184t/a，你司应在投运前按照总量指标相关规定取得VOCs指标。 四、我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督监察和竣工环保验收后的日常环保监督管理工作。 （盖章） 经办人： 年 月 日