福州市金山片区水系综合治理PPP项目

水土保持设施验收报告

建设单位：福州市水务投资发展有限公司

编制单位：福建天泽工程咨询有限公司

2020年10月

项目联系人：王建军

联系电话：152-8007-7336

电子邮箱：982173729@qq.com

联系地址：福州市晋安区福马路大名城7座3梯0606

福州市金山片区水系综合治理PPP项目

水土保持设施验收报告责任页

（福建天泽工程咨询有限公司）

| 批 准： | 王建军 | 总经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核 定： | 杨世成 | 高级工程师 |  |
| 审 查： | 徐成斌 | 高级工程师 |  |
| 校 核： | 胡银河 | 工程师 |  |
| 项目负责人： | 马信文 | 助理工程师 |  |
| 编 写： |  |  |  |
| 林灯 | 工程师 | 第1、2、5章节 |  |
| 张晓明 | 工程师 | 第3、6章节 |  |
| 方敦容 | 工程师 | 第4、7章节 |  |

目  录

前言	1

1 项目及项目区概况	5

1.1项目概况	5

1.2项目区概况	11

2 水土保持方案和设计情况	14

2.1主体工程设计	14

2.2水土保持方案	14

2.3水土保持方案变更	14

2.4水土保持后续设计	15

3 水土保持方案实施情况	18

3.1水土流失防治责任范围	18

3.2弃渣场设置	20

3.3取土场设置	20

3.4水土保持措施总体布局	20

3.5水土保持设施完成情况	20

3.6水土保持投资完成情况	41

4 水土保持工程质量	46

4.1质量管理体系	46

4.2各防治分区水土保持工程质量评价	47

4.3弃渣场稳定性评估	51

4.4总体质量评价	51

5 项目初期运行及水土保持效果	52

5.1初期运行情况	52

5.2水土保持效果	52

5.3公众满意度调查	54

6 水土保持管理	55

6.1组织领导	55

6.2规章制度	55

6.3建设管理	58

6.4水土保持监测	58

6.5水土保持监理	59

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	60

6.7水土保持补偿费缴纳情况	60

6.8水土保持设施管理维护	60

7 结论	61

7.1结论	61

7.2遗留问题安排	61

附件：

附件01项目建设及水土保持大事记

附件02关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案的批复

附件03关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目可行性研究报告的批复

附件04关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目初步设计及概算的批复

附图：

附图01工程地理位置图

附图02 项目卫星影像图

附图03项目总平面布置图

附图04水土流失防治责任范围及措施布设竣工验收图

附图05项目水土保持验收照片图

# 前言

福州市金山片区水系综合治理PPP项目位于福州南台岛片区西侧的仓山区建新镇、金山街道和上渡街道，本项目水系流域范围北至闽江大道，南至三环路，西至洪塘大桥，东至福湾路，汇水面积34.9km2。随着城市的快速发展，人口的增加、污水量的增长、基础设施建设滞后，人们环境保护意识薄弱，混合污水及垃圾随雨水进入河道，导致河道水质变黑、变黄、富营养化，部分河道存在污水直排入河及雨污水管网系统混接的情况，大量污染物进入河道，导致河道水体黑臭，河道附近散发出阵阵异味，对当地居民的生产和生活造成影响，也对闽江水源造成威胁。通过本次河道整治，不仅能够提高防洪排涝能力、改善水质、促进区域开发建设，还可以修缮区内河网的建设等。因此，本项目的实施非常必要。

本项目水土保持方案批复后，根据后期福州市仓山区发展和改革局出具的《关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目初步设计及概算的批复》和施工图资料，本项目整治河道相比水土保持方案编制阶段时增加了浦上支河，因此，本项目整治河道由原来的9条变为10条，运营维护河道由原来的11条变为12条。

因此，本项目主要是对洪阵河、红旗浦河（含一支河）、横江渡河、洋洽河、金港河、浦上河、浦上支河、飞凤河、台屿河、洪湾河等10条河道进行整治，共计长度32211m；后期对整治的10条河道、流花溪和阳岐河与台屿河连接段等12条河道进行运营维护，共计长度38995m。本工程建设内容主要包括新建河道及防洪堤工程、河道清淤工程、水闸工程、截污治污工程（包含蓄池建设）、桥梁工程、生态建设工程、景观绿化工程（含串珠公园）及其配套设施等。

福州市金山片区水系综合治理PPP项目实际于2017年7月开工建设， 2020年6月底完工，总工期36个月，建设单位为福州市水务投资发展有限公司。项目总投资342737.80万元，其中土建投资161541.98万元。

本工程实际占地总面积71.53hm2，其中：主体工程区永久占地71.28hm2（其中防洪堤工程区面积48.51hm2、景观绿化工程区面积22.04hm2、水闸工程区面积0.30hm2、桥梁工程区0.43hm2），临时占地面积2.32hm2，施工便道临时占地1.58hm2（布设在征地红线内，不重复计算面积）；施工场地区临时占地面积0.74hm2（施工场地有0.25hm2布设在征地红线外，计算占地面积）；占地类型为园地、耕地、城镇村及工矿用地、水域及水利设施用地和其它土地，本工程实际占地面积与方案批复的增加了3.27hm2，其主要原因是本项目后期整治的河道增加了浦上支河，根据浦上支河的《建设项目用地预审意见书》和现场实际调查，浦上支河占地面积3.27hm2，因此，本工程实际占地面积与方案批复的增加了3.27hm2。

本项目实际土石方总量为115.89万m3，其中：挖方总量为95.79万m3，土石方总填方量20.10万m3（含绿化覆土6.61万m3），本项目外购表土约6.61万m3，共计产生余方82.30万m3，余方已全部运往长乐古槐资源利用点进行消纳处理。

2017年8月，建设单位委托中国市政工程西北设计研究院有限公司编制《福州市金山片区水系综合治理PPP项目可行性研究报告》；

2017年10月3日，建设单位取得了《关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目可行性研究报告的批复》（仓发改审批[2017]45号）；

2017年12月，建设单位委托福建绿景生态工程咨询有限公司完成《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书（送审稿）》；

2017年12月29日，仓山区农林水局组织专家召开了该报告书的审查会，并形成《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书技术审查专家组意见》；

2018年1月，方案编制单位按专家组意见修改完成了《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书》（报批稿）；

2018年1月30日，建设单位获得仓山区农林水局出具的《关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案的批复》（仓农林水[2018]65号）。

2018年12月，建设单位委托中国市政工程西北设计研究院有限公司编制完成了《福州市金山片区水系综合治理PPP项目初步设计文件》；

2019年1月28日，建设单位取得了《关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目初步设计及概算的批复》（仓发改审批[2019]3号）。

水土保持方案批复后，2020年10月，建设单位委托福建天泽工程咨询有限公司对本项目进行水土保持监测工作，本项属于完工后监测；接到任务后，福建天泽工程咨询有限公司按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）要求对本项目进行监测，主要是通过收集查阅本工程设计、施工、监理等资料，结合现场实地勘查于2020年10月编制完成了《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持监测总结报告》。

依据批复的水土保持方案，结合主体工程建设进度，同步实施批复方案设计的各项水土保持措施。工程实际于2017年7月开工建设， 2020年6月底完工，工程实施的水土保持设施包括土地整治工程、植被建设工程和临时防护工程等，方案设计的各项措施基本上得到落实，工程建设引起的水土流失基本得到控制。

水土保持方案实施后各防治分区实际完成的水土保持措施工程量：

（一）防洪堤工程区

①临时措施：土质排水沟13550m，沉沙池32座、密目网布苫盖4.78hm2。

（二）景观绿化工程区

①工程措施：土地整治22.04hm2、覆土6.61万m3；

②植物措施：景观绿化面积22.04hm2；

③临时措施：土质排水沟4650m，沉沙池11座；

（三）水闸工程区

①临时措施：土质排水沟493m，沉沙池6座。

（四）桥梁工程区

①临时措施：泥浆沉淀池10座；

（五）施工便道区

①临时措施：土质排水沟5160m，沉沙池10座；

（六）施工场地区

①工程措施：土地整治0.25hm2；

②植物措施：撒播草籽0.25hm2；

③临时措施：土质排水沟1210m，沉沙池11座。

根据批复的《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书》（报批稿），方案界定项目水土流失防治责任范围为78.51hm2，其中项目建设区面积为68.26hm2，直接影响区面积为10.25hm2。方案界定的本工程水土保持总投资1868.9669万元，其中工程措施投资147.01万元，植物措施投资1568.27万元，施工临时工程投资48.53万元，独立费用23.74万元，基本预备费13.16万元，水土保持补偿费68.2569万元，本项目属于具有防洪排涝功能的内河整治项目，根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》中第十一条第一点，免征水土保持补偿费。

经查阅相关资料及现场核实，项目建设实际发生的水土流失防治责任范围面积82.04hm2，其中项目建设区面积为71.53hm2，直接影响区面积为10.51hm2。实际完成水土保持总投资5737.82万元，其中：工程措施投资151.64万元，植物措施投资5490.65万元，施工临时工程投资54.84万元，独立费用26.70万元，基本预备费13.99万元，本项目属于具有防洪排涝功能的内河整治项目，根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》中第十一条第一点，免征水土保持补偿费。

通过实施方案的工程措施、植物措施和临时措施，扰动土地整治率99.05%，水土流失总治理度97.38%，土壤流失控制比1.25，拦渣率97.10%，林草植被恢复率98.63%，林草覆盖率31.16%，六项水土流失防治指标均达到了建设生产类二级标准及方案设计的目标值。

根据仓农林水[2018]65号的批文和《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持自主验收的通知》（水保[2017]365 号）的要求，2020年10月，福州市水务投资发展有限公司委托福建天泽工程咨询有限公司开展福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持设施验收报告编制工作。

依据水利部办公厅印发《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保[2018]133号）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）等要求，2020年10月，我司完成了《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持设施验收报告》，验收结论为：本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的防治任务；水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好的控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期间管理维护责任已落实，具备开展水土保持竣工验收的条件，同意本项目水土保持设施通过竣工验收。

# 1 项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

福州市金山片区水系综合治理PPP项目位于福州南台岛片区西侧的仓山区建新镇、金山街道和上渡街道，本项目水系流域范围北至闽江大道，南至三环路，西至洪塘大桥，东至福湾路，汇水面积34.9km2。

### 1.1.2主要技术经济指标

本项目主要是对洪阵河、红旗浦河（含一支河）、横江渡河、洋洽河、金港河、浦上河、浦上支河、飞凤河、台屿河、洪湾河等10条河道进行整治，共计长度32211m；后期对整治的10条河道、流花溪和阳岐河与台屿河连接段等12条河道进行运营维护，共计长度38995m。本工程建设内容主要包括新建河道及防洪堤工程、河道清淤工程、水闸工程、截污治污工程（包含蓄池建设）、桥梁工程、生态建设工程、景观绿化工程（含串珠公园）及其配套设施等。

工程建设主要技术指标详见表1-1。

表1-1    项目组成及主要技术指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 占地面积 | m2 | 71.53 |  |
| 二 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 集雨面积 | km2 | 34.9 |  |
| 三 | 河道特性 |  |  |  |
| 1 | 河道总长度 | m | 38995 |  |
| 河道整治 | 洪阵河 | m | 2213 |  |
|  | 红旗浦河（含一支河） | m | 4271 |  |
|  | 横江渡河 | m | 3113 |  |
|  | 洋洽河 | m | 6147 |  |
|  | 金港河 | m | 1772 |  |
|  | 浦上河 | m | 3391 |  |
|  | 飞凤河 | m | 1694 |  |
|  | 台屿河 | m | 5349 |  |
|  | 洪湾河 | m | 2522 |  |
|  | 浦上支河 | m | 1704 |  |
| 运营维护 | 流花溪 | m | 6444 |  |
|  | 阳岐河与台屿河连接段 | m | 340 |  |
| 2 | 新建河道长度 | km | 5.94 |  |
|  | 台屿河 | km | 1.8 |  |
|  | 金港河 | km | 1.2 |  |
|  | 浦上河 | km | 1.2 |  |
|  | 浦上支河 | km | 1.74 |  |
| 四 | 岸线设计 |  |  |  |
| 1 | 地震基本烈度 | 度 | Ⅶ |  |
| 2 | 护岸型式 | 斜坡式断面、直立式断面 |  |  |
| 3 | 驳岸 | km | 11.78 |  |
| 五 | 施工 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖总量 | 万m3 | 95.79 |  |
| 2 | 土方回填总量 | 万m3 | 20.10 |  |
| 六 | 景观工程 |  |  |  |
| 1 | 面积 | hm2 | 22.04 |  |
| 七 | 经济指标 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 342737.80 |  |

### 1.1.3项目投资

项目总投资342737.80万元，其中土建投资161541.98万元。

### 1.1.4项目组成及布置

本项目主要是对洪阵河、红旗浦河（含一支河）、横江渡河、洋洽河、金港河、浦上河、浦上支河、飞凤河、台屿河、洪湾河等10条河道进行整治，共计长度32211m；后期对整治的10条河道、流花溪和阳岐河与台屿河连接段等12条河道进行运营维护，共计长度38995m。本项目新建河道5.94km，其中台屿河新建河道1.8km、金港河新建河道1.2km、浦上河新建河道1.2km、浦上支河新建河道1.74km。本工程建设内容主要包括新建河道及防洪堤工程、河道清淤工程、水闸工程、截污治污工程（包含蓄池建设）、桥梁工程、生态建设工程、景观绿化工程（含串珠公园）及其配套设施等。整治的9条河道情况如下：

（1）洪阵河西起建新镇政府前池塘，东至阵坂排涝站，规划河道宽约8-12米，总长约2213m。本项目对主要对洪阵河进行清淤，截污管主要沿两岸设置，截污管均位于征地红线内。景观绿化工程分布在河道两岸沿线。

（2）红旗浦河（含一支河）现状西起洪湾北路，东至红旗浦排涝站，规划河道宽约10-16米，总长约4271m。本项目对主要对红旗浦河（含一支河）进行清淤，截污管主要沿两岸设置，截污管均位于征地红线内。景观绿化工程分布在河道两岸沿线。

（3）横江渡河西北起滨园路与洪湾河相通，东接洋洽河，规划河道宽约15~20m，规划河底标高3.15-3.77米，河道全长约3113m，本项目对主要对横江渡河进行清淤，截污管主要沿两岸设置，截污管均位于征地红线内。景观绿化工程分布在河道两岸沿线。

（4）洋洽河起点西接横江渡河，终点通洋洽水闸排入闽江。河道全长约6147m，规划河道宽约12-37米，河底高程2.80-3.75米，常水位水面2.90～4.87m，设计涝水位4.76-5.75米。本项目对主要对洋洽河进行清淤，截污管主要沿两岸设置，截污管均位于征地红线内。

（5）金港河北起洋洽河，南至台屿河，全长约1772m，需新建河道1.2km，新建左右岸防洪堤长为2.3km，设计洪水位在5.79m～6.08m之间，设计河底高程在2.8m～3.0m之间，防洪堤堤顶高程为7.0～7.2m，规划河道宽约为5～20m。桩号JG0+593.787~JG0+ 986.425、JG1+ 493.546 ~JG1+ 747.102段防洪堤采用斜坡式断面,桩号JG0+ 986.425 ~JG1+ 452.345段防洪堤采用直立式断面。本项目对主要对金港河进行清淤，截污管主要沿两岸设置，截污管均位于征地红线内。景观绿化工程分布在河道两岸沿线。

（6）浦上河南连洪湾河，北接洋洽河，全长约3391m，需新建河道1.2km，新建左右岸防洪堤长为2.4km，其余段为已建堤防。设计洪水位在5.45m～5.52m之间，设计河底高程在2.80m～3.00m之间，防洪堤堤顶高程为8.0m，规划河道宽约为18~20m。浦上河首段桩号PS0+089.709~PS0+419.514、PS0+452.300~PS0+511.644、尾段桩号PS2+575.254~PS3+372.759段防洪堤采用斜坡式断面。本项目对主要对浦上河进行清淤，截污管主要沿两岸设置，截污管均位于征地红线内。景观绿化工程分布在河道两岸沿线。

（7）飞凤河西起浦上河，东接台屿河，河道总长约1694m，规划河道宽约为18m，河底标高为2.97-3.20m，涝水位5.8-6.0m。本项目对主要对飞凤河进行清淤，截污管主要沿两岸设置，截污管均位于征地红线内。景观绿化工程分布在河道两岸沿线，并布设有2个串珠公园。

（8）台屿河起始于洋洽河，自北向西南汇入流花溪，中途与金港河、飞凤河及阳岐河连通形成内河水网。河道总长度5349m，需新建河道1.8km，新建左右岸防洪堤长为3.6km，其余段为已建堤防。设计洪水位在5.54m～5.85m之间，设计河底高程在2.32m～3.3m之间，防洪堤堤顶高程为6.5m，规划河道宽约为20~28m。台屿河桩号TY0+050.446~TY1+858.072防洪堤采用斜坡式断面。本项目对主要对台屿河进行清淤，截污管主要沿两岸设置，截污管均位于征地红线内。景观绿化工程分布在河道两岸沿线。

（9）洪湾河起始于洪塘泵站，自北向南与流花溪和横江渡河相连，河道总长度2522m，规划河道宽约7-15m。洪湾河不需要进行河道清淤。截污管主要沿两岸设置，截污管均位于征地红线内。景观绿化工程分布在河道两岸沿线。

（10）浦上支河西南接流花溪，东接浦上河，全长约1704m，需新建河道1.74km，新建左右岸防洪堤长为3.48km。设计洪水位在5.25m～6.60m之间，设计河底高程在3.25m～3.60m之间，防洪堤堤顶高程为7.25m～7.60m，规划河道宽约为5m。防洪堤采用生态断面。景观绿化工程分布在河道两岸沿线。

### 1.1.5施工组织及工期

（1）施工场地

主体施工过程中已在河道沿线布置11处施工场地区，占地类型为园地、城镇村及工矿用地和其它土地，占地面积0.74hm，本项目除7#、8#、10#、11#施工场地位于征地红线外，其它施工场地均位于场地红线内，目前，主体已对红线外的施工场地区进行了土地整治，并撒播草籽，对红线内的施工场地区进行了绿化。

表1-2  施工场地布设一览表

| 名称 |  | 占地面积（hm2） | 占地类型 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪阵河 | 1#施工场地 | 0.07 | 园地、其它土地 | 临时占地（征地红线内） |
| 红旗浦河 | 2#施工场地 | 0.08 | 园地、其它土地 | 临时占地（征地红线内） |
| 横江渡河 | 3#施工场地 | 0.06 | 城镇村及工矿用地 | 临时占地（征地红线内） |
| 洋洽河 | 4#施工场地 | 0.10 | 园地、其它土地 | 临时占地（征地红线内 |
| 金港河 | 5#施工场地 | 0.05 | 园地、其它土地 | 临时占地（征地红线内) |
|  | 6#施工场地 | 0.07 | 园地、其它土地 | 临时占地（征地红线内） |
| 浦上河 | 7#施工场地 | 0.05 | 城镇村及工矿用地、其它土地 | 临时占地（征地红线外） |
|  | 8#施工场地 | 0.05 | 城镇村及工矿用地、其它土地 | 临时占地（征地红线外） |
| 飞凤河 | 9#施工场地 | 0.06 | 园地、其它土地 | 临时占地（征地红线内) |
| 台屿河 | 10#施工场地 | 0.10 | 城镇村及工矿用地、其它土地 | 临时占地（征地红线外） |
| 洪湾河 | 11#施工场地 | 0.05 | 其它土地 | 临时占地（征地红线外） |
| 合计 |  | 0.74 |  |  |

（2）施工便道区

本项目施工过程中已在部分河道沿线布设了施工便道，场地施工道路的布置基本沿台屿河、金港河和浦上河新开挖河道两岸布设，施工便道宽3.0m，共计设置施工便道5265m，其中台屿河布设施工便道长度2350m、金港河布设施工便道1350m、浦上河布设施工便道1565m，施工便道位于征地红线范围内，本项目施工便道共计占地面积1.58hm2，施工便道区已使用结束，并按主体设计进行了绿化。

（3）交通条件

项目位于福州市仓山区建新镇、金山街道和上渡街道，仓山区内公路密布，交通发达，对外交通较为便利。

（4）建设工期

工程实际于2017年7月开工建设， 2020年6月底完工，总工期36个月。

### 1.1.6土石方情况

1）批复工程土石方平衡

根据水土保持方案报告书，本项目土石方总量为120.92万m3，其中：挖方总量为99.40万m3，土石方总填方量21.52万m3（含绿化覆土6.44万m3），本项目外购表土约6.44万m3，共计产生余方84.32万m3，余方已全部运往长乐古槐资源利用点进行消纳处理。

2）实际发生土石方平衡

本项目实际土石方总量为115.89万m3，其中：挖方总量为95.79万m3，土石方总填方量20.10万m3（含绿化覆土6.61万m3），本项目外购表土约6.61万m3，共计产生余方82.30万m3，余方已全部运往长乐古槐资源利用点进行消纳处理。

### 1.1.7工程占地

本工程实际占地总面积71.53hm2，其中：主体工程区永久占地71.28hm2（其中防洪堤工程区面积48.51hm2、景观绿化工程区面积22.04hm2、水闸工程区面积0.30hm2、桥梁工程区0.43hm2），临时占地面积2.32hm2，施工便道临时占地1.58hm2（布设在征地红线内，不重复计算面积）；施工场地区临时占地面积0.74hm2（施工场地有0.25hm2布设在征地红线外，计算占地面积）；占地类型为园地、耕地、城镇村及工矿用地、水域及水利设施用地和其它土地。

表1-2    工程占地情况表   单位：hm2

| 项目组成 |  | 占地类型及占地面积 |  |  |  |  |  | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 园地 | 耕地 | 城镇村及工矿用地 | 水域及水利设施用地 | 其它土地 | 小计 |  |
| 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 4.55 | 0.76 | 3.81 | 27.59 | 11.80 | 48.51 | 永久占地 |
|  | 景观绿化工程区 | 12.34 |  | 1.25 |  | 8.45 | 22.04 |  |
|  | 水闸工程区 |  |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
|  | 桥梁工程区 |  |  |  | 0.43 |  | 0.43 |  |
| 施工便道 |  | （0.56） |  | （0.20） |  | （0.82） | （1.58） | 临时占地 |
| 施工场地 |  | 0.05 |  | 0.10 |  | 0.10 | 0.25 |  |
|  |  | （0.24） |  | （0.10） |  | （0.15） | （0.49） |  |
| 合计 |  | 16.94 | 0.76 | 5.16 | 28.32 | 20.35 | 71.53 |  |

### 1.1.8拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目拆迁安置按照国家相关补偿政策，实行货币化补偿制，即建设单位一次性将拆迁安置费交地方政府，由地方政府负责项目涉及的拆迁户的安置工作及连带的水土流失防治工作。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

1）地形地貌

场地位于福州市仓山区。河道沿线分布着居民区、工厂和街道等。地质成因类型主要由第四系人工填土，属冲淤积平原地貌。

2）气象

项目区属亚热带海洋性季风气候，气候温暖、雨量充沛，雨热同期。东南部纬度较低，地势平坦，濒临海洋，光热资源丰富，越冬条件优越。

仓山区属温热湿润的亚热带季风气候，其特点是，受冬、夏季风影响，四季分明，冬寒较短，夏季较长，水热资源丰富；年平均气温19.6℃，年平均日照时数1848.2h，年总辐射104.6千卡/平方厘米，无霜期312天。年平均降水量1340.4mm，总降雨日为115-175日，每年3月到9月多雨，8月最多。夏季盛行东南风和南风，冬季多为西北风。7-9月为台风盛行季节，风力可达12级以上。年均受台风影响3-4次。

3）水文

闽江为全市最大水系，是福建省最大的河流，闽江福州段全长150km，平均坡降0.2%，境内流域面积为8011.27km2，年均流量为每秒1713m3，年均径流深为1029mm，年均径流量561亿m3，年输砂量748.5*104t，加上下游的大樟溪及其它小支流水后，闽江口多年平均入海径流量620亿m3。径流年内分配四季差别明显，春季径流量占35.6%，夏季占40.2%，秋季占14.2%，冬季占10%。4～6月丰水期占47.9%，其中最大月份6月占20.7%，最小月份（1月）仅占2.6%。

本项目水系流域范围北至闽江大道，南至三环路，西至洪塘大桥，东至福湾路，汇水面积34.9km2。

4）土壤

场地属冲淤积平原地貌单元，土壤主要为杂填土、粘土、淤泥质土等为主，结构多为团粒结构，渗透能力强，保水能力差。

5）植被

项目所在地建仓山区属亚热带季雨林植被带，受多种自然条件影响，植被类型较复杂，植物种类较多，由于人为活动影响，区域内原生植被早已破坏，区域植被均为次生植被和人工植被，群落结构比较单纯，种类不多，林相质量不高。场地沿线植被主要为绿化带乔木、灌木、杂草等，林草覆盖率约30%。

### 1.2.2水土流失及防治情况

通过对项目建设区现场踏勘、调查及查阅相关资料，项目所在区域水土流失以水蚀为主。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区域位于水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，受亚热带季风气候的控制，工程所在区域降雨集中且雨强较大，针对项目区占地类型主要为园地、耕地、城镇村及工矿用地、水域及水利设施用地和其它土地，综合确定项目区原生地貌土壤侵蚀模数为350t/(km2·a)。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目区属水力侵蚀一级类型区中的南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t/(km2•a)。

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]第188号），项目所在仓山区未列入国家级水土流失重点防治区；根据《福建省水利厅关于福建省水土保持规划（2016～2030年）的通知》（闽水办（2016）29号），建新镇、金山街道和上渡街道未列入省级水土流失重点防治区。根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）和福建省水土保持监督站《关于加强生产建设项目水土保持方案编审管理的暂行规定》（闽水监督 [2011]59号）要求，确定本项目执行标准为建设类二级。

工程扰动原地貌总面积71.53hm2。

本项目实际土石方总量为115.89万m3，其中：挖方总量为95.79万m3，土石方总填方量20.10万m3（含绿化覆土6.61万m3），本项目外购表土约6.61万m3，共计产生余方82.30万m3，余方已全部运往长乐古槐资源利用点进行消纳处理。工程施工期间，因施工占地、开挖填筑，对原地貌、植被影响或损坏较强烈，造成水土流失，造成的水土流失面积共计71.53hm2，随着工程进展，各种水土保持工程措施、植物措施开始发挥作用，水土流失情况逐渐得以控制。根据现场调查和查阅施工期相关资料，工程建设期间未发生重大的水土流失灾害事情。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2017年8月，建设单位委托中国市政工程西北设计研究院有限公司编制《福州市金山片区水系综合治理PPP项目可行性研究报告》；

2017年10月3日，建设单位取得了《关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目可行性研究报告的批复》（仓发改审批[2017]45号）；

2018年12月，建设单位委托中国市政工程西北设计研究院有限公司编制完成了《福州市金山片区水系综合治理PPP项目初步设计文件》；

2019年1月28日，建设单位取得了《关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目初步设计及概算的批复》（仓发改审批[2019]3号）。

## 2.2水土保持方案

2017年12月，建设单位委托福建绿景生态工程咨询有限公司完成《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书》（送审稿）；

2017年12月29日，仓山区农林水局组织专家召开了该报告书的审查会，并形成《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书技术审查专家组意见》；

2018年1月，方案编制单位按专家组意见修改完成了《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书》（报批稿）；

2018年1月30日，建设单位获得仓山区农林水局出具的《关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案的批复》（仓农林水[2018]65号）。

## 2.3水土保持方案变更

《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书》（报批稿）批复后，根据后期福州市仓山区发展和改革局出具的《关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目初步设计及概算的批复》和施工图资料，本项目整治河道相比水土保持方案编制阶段时增加了浦上支河，因此，本项目整治河道由原来的9条变为10条，运营维护河道由原来的11条变为12条。

本项目实际整治河道长度32211m，比水土保持方案编制阶段30507m增加了1704m，增加了5.59%；实际运营维护河道长度38995m，比水土保持方案编制阶段37291m增加了1704m，增加了4.57%。本项目实际占地面积71.53hm2，比水土保持方案编制阶段68.26hm2增加了3.27hm2，增加了4.79%；本项目实际土石方总量115.89万m3，比水土保持方案编制阶段120.92万m3减小了5.03万m3，减小了5.03%。对照《福建省水土保持条例》和水利部办公厅关于印发《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知（办水保[2016]65号）中的条款，本项目水土保持方案批复后均未涉及水土保持变更。

## 2.4水土保持后续设计

本项目水土保持方案报告书经仓山区农林水局批复之后，无后续相关设计。

### 2.4.1水土流失责任范围

经查阅本工程水土保持方案，方案界定的福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，因此，本项目水土流失防治责任范围面积78.51hm2，其中项目建设区面积为68.26hm2，直接影响区面积为10.25hm2。

表2-1  批复水土保持方案水土流失责任范围表   单位hm2

| 序号 | 分区 |  | 小计 | 防治责任范围（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 1 | 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 78.18 | 45.90 | 10.17 |
|  |  | 景观绿化工程区 |  | 21.45 |  |
|  |  | 水闸工程区 |  | 0.30 |  |
|  |  | 桥梁工程区 |  | 0.36 |  |
|  |  | 小计 | 78.18 | 68.01 | 10.17 |
| 2 | 施工便道区 |  | （1.58） | （1.58） | 0 |
| 3 | 施工场地区 |  | （0.49） | （0.49） | 0 |
|  |  |  | 0.33 | 0.25 | 0.08 |
| 合计 |  |  | 78.51 | 68.26 | 10.25 |

### 2.4.2水土流失防治目标

根据《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书》（报批稿）和水土保持方案批复文件（仓农林水[2018]65号），本项目水土流失防治标准执行建设类项目二级标准。

该工程水土保持防治目标达标情况：扰动土地整治率达到95%；水土流失总治理度为87%；土壤流失控制比为1.0；拦渣率为95%；林草植被恢复率为97%；林草覆盖率为22%。

表2-2 水土流失防治目标

| 分类 | 标准规定 |  | 按降雨 量修正 | 按土壤侵 蚀强度修正 | 按地形 修正 | 修正后标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工 期 | 试运 行期 |  |  |  | 施工 期 | 试运 行期 |
| 扰动土地整治率（%） | * | 95 |  |  |  | * | 95 |
| 水土流失总治理度（%） | * | 85 | +2 |  |  | * | 87 |
| 土壤流失控制比 | 0.5 | 0.7 |  | ≥1.0 |  | 0.7 | 1.0 |
| 拦渣率（%） | 90 | 95 |  |  |  | 90 | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | * | 95 | +2 |  |  | * | 97 |
| 林草覆盖率（%） | * | 20 | +2 |  |  | * | 22 |

### 2.4.3水土保持措施体系

根据本工程建设水土流失特点、危害程度和防治目标，统筹布局各种水土保持措施，对于在施工时序上存在水土保持措施相对滞后的部位，适时采取临时防护工程，构建完整的水土流失防治措施体系。根据水土保持方案，本项目水土保持措施体系如表2-3

表2-3  水土保持方案确定的水土保持措施体系表

| 防治分区 |  | 措施类型 | 主体已有 | 方案新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池、密目网布苫盖 |
|  | 景观绿化工程区 | 工程措施 |  | 土地整治、覆土 |
|  |  | 植物措施 | 景观绿化* |  |
|  |  | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池 |
|  | 水闸工程区 | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池 |
|  | 桥梁工程区 | 临时措施 |  | 泥浆沉淀池 |
| 施工便道区 |  | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池 |
| 施工场地区 |  | 工程措施 |  | 土地整治 |
|  |  | 植物措施 |  | 撒播狗牙根草籽 |
|  |  | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池 |

### 2.4.4水土保持措施工程量

根据批复的水土保持方案，本项目水土保持工程量如下：

（一）防洪堤工程区

临时措施：土质排水沟12250m，沉沙池26座、密目网布苫盖4.20hm2；

（二）景观绿化工程区：

工程措施：土地整治21.45hm2、覆土6.44万m3；

植物措施：景观绿化面积21.45hm2，需栽植樟树2500株，黄槿2500株，木棉3000株、垂柳3000株、水杉2500株；栽植红花檵木12000株、毛杜鹃15000株、紫荆花12000株、山樱花20000株、黄金榕球8000株；铺设马尼拉草皮17.50hm2。

临时措施：土质排水沟4500m，沉沙池10座。

（三）水闸工程区

临时措施：土质排水沟500m，沉沙池6座。

（四）桥梁工程区

临时措施：泥浆沉淀池6座；

（五）施工便道区

临时措施：土质排水沟5200m，沉沙池10座。

（六）施工场地区

工程措施：土地整治0.25hm2。

植物措施：撒播草籽0.25hm2。

临时措施：土质排水沟1250m，沉沙池11座；

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1实际发生的工程水土流失防治责任范围

根据《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告书》（报批稿）及仓农林水[2018]65号文批复，本项目水土流失防治责任范围面积78.51hm2，其中项目建设区面积为68.26hm2，直接影响区面积为10.25hm2。

根据评估组查阅档案资料并现场实地核实，本工程实际水土流失防治责任范围共计 82.04hm2，其中项目建设区面积为71.53hm2，直接影响区面积为10.51hm2。

表3-1  实际水土流失责任范围表   单位hm2

| 序号 | 分区 |  | 小计 | 实际防治责任范围（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 1 | 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 81.72 | 48.51 | 10.44 |
|  |  | 景观绿化工程区 |  | 22.04 |  |
|  |  | 水闸工程区 |  | 0.30 |  |
|  |  | 桥梁工程区 |  | 0.43 |  |
|  |  | 小计 | 81.72 | 71.28 | 10.44 |
| 2 | 施工便道区 |  | （1.58） | （1.58） | 0 |
| 3 | 施工场地区 |  | （0.49） | （0.49） | 0 |
|  |  |  | 0.32 | 0.25 | 0.07 |
| 合计 |  |  | 82.04 | 71.53 | 10.51 |

### 3.1.2批复与实际发生的工程水土流失防治责任范围对比

实际发生的工程水土流失防治责任范围较批复的工程水土流失防治责任范围增加了3.52hm2，详见表3-2。

表3-2   工程实际水土流失防治责任范围变化情况表      单位：hm2

| 序号 | 分区 |  | 方案设计防治责任范围 |  |  | 实际防治责任范围 |  |  | 增减情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 1 | 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 78.18 | 45.90 | 10.17 | 81.72 | 48.51 | 10.44 | +3.52 | +2.61 | +0.27 |
|  |  | 景观绿化工程区 |  | 21.45 |  |  | 22.04 |  |  | +0.59 |  |
|  |  | 水闸工程区 |  | 0.30 |  |  | 0.30 |  |  | 0 |  |
|  |  | 桥梁工程区 |  | 0.36 |  |  | 0.43 |  |  | +0.07 |  |
|  |  | 小计 | 78.18 | 68.01 | 10.17 | 81.72 | 71.28 | 10.44 | +3.53 | +3.27 | +0.27 |
| 2 | 施工便道区 |  | （1.58） | （1.58） | （1.58） | （1.58） | （1.58） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 施工场地区 |  | （0.49） | （0.49） | （0.49） | （0.49） | （0.49） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.07 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| 合计 |  |  | 78.51 | 68.26 | 10.25 | 82.04 | 71.53 | 10.51 | +3.52 | +3.27 | +0.26 |

根据查阅档案资料并现场实地核实，以及实际建设内容与批复的工程水土保持方案可比的各防治分区变化情况如下：

1、本项目水土保持方案批复后，实际后期整治的河道增加了浦上支河，根据浦上支河的《建设项目用地预审意见书》和现场实际调查，浦上支河占地面积3.27hm2，其余河道均在征地红线内建设，因此，本项目主体工程区占地面积比水土保持方案批复的面积增加了3.27hm2。施工便道区和施工场地区均按水土阿伯方案进行布设，因此，施工便道区和施工场地区占地面积与方案批复的一致。因此，本项目的项目建设区面积较方案批复增加了3.27hm2。

2、本项目水土保持方案批复后，实际后期整治的河道增加了浦上支河，导致主体工程区占地面积增大，因此，施工过程中主体工程区对周边的影响也增大，因此，主体工程区的直接影响区面积较方案批复增加了0.27hm2。在项目建设过程中，建设单位注重水土流失的防治，对施工场地区实施了临时排水沟、沉沙池等措施，减少施工场地使用过程中对周边影响，因此，施工场地区直接影响区较批复方案较小了0.01hm2，因此，本项目直接影响区面积较方案批复增加了0.26hm2。

综上，本项目实际水土流失责任范围较方案批复增加了3.52hm2，其中项目建设区面积较方案批复增加了3.27hm2，直接影响区面积较方案批复增加了0.26hm2。

### 3.1.3竣工验收后的水土流失防治责任范围

工程验收后，运行期水土流失防治责任范围为工程永久征占地，共计71.28hm2。

## 3.2弃渣场设置

本项目实际土石方总量为115.89万m3，其中：挖方总量为95.79万m3，土石方总填方量20.10万m3（含绿化覆土6.61万m3），本项目外购表土约6.61万m3，共计产生余方82.30万m3，余方已全部运往长乐古槐资源利用点进行消纳处理，无弃方产生，因此，本项目未布设弃渣场。

## 3.3取土场设置

本项目实际土石方总量为115.89万m3，其中：挖方总量为95.79万m3，土石方总填方量20.10万m3（含绿化覆土6.61万m3），本项目外购表土约6.61万m3，共计产生余方82.30万m3，余方已全部运往长乐古槐资源利用点进行消纳处理，因此，本项目未布设取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

本项目实际水土保持措施体系与方案批复一致，各水土流失防治分区的水土保持措施体系如表3-4所示。

表3-4        工程实际水土保持措施体系表

| 防治分区 |  | 措施类型 | 主体已有 | 方案新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池、密目网布苫盖 |
|  | 景观绿化工程区 | 工程措施 |  | 土地整治、覆土 |
|  |  | 植物措施 | 景观绿化* |  |
|  |  | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池 |
|  | 水闸工程区 | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池 |
|  | 桥梁工程区 | 临时措施 |  | 泥浆沉淀池 |
| 施工便道区 |  | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池 |
| 施工场地区 |  | 工程措施 |  | 土地整治 |
|  |  | 植物措施 |  | 撒播狗牙根草籽 |
|  |  | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池 |

## 3.5水土保持设施完成情况

3.5.1水土保持工程措施

1、方案设计工程措施情况

水土保持方案设计水土保持工程措施工程量主要包括：

（一）景观绿化工程区

土地整治21.45hm2、覆土6.44万m3；

（二）施工场地区

土地整治0.25hm2；

2、实际工程措施完成情况

项目实际施工过程中实施的水土保持工程措施主要包括土地整治、覆土，本项目实施完成水土保持工程措施工程量主要包括：

（一）景观绿化工程区

土地整治22.04hm2、覆土6.61万m3；

（二）施工场地区

土地整治0.25hm2；

表3-5 实际完成水土保持工程措施工程量表

| 序号 | 分区 | 单元工程 | 单位 | 实际完成工程量 | 实施时间 | 单元工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观绿化工程区 | 土地整治 | hm2 | 22.04 | 2019.6~2020.2 | 23 |
|  |  | 覆土 | 万m3 | 6.61 | 2019.6~2020.2 | 23 |
| 2 | 施工场地区 | 土地整治 | hm2 | 0.25 | 2020.5 | 1 |

3.5.2水土保持植物措施

1、方案设计植物措施情况

水土保持方案设计水土保持植物措施工程量主要包括：

（一）景观绿化工程区

景观绿化面积21.45hm2，需栽植樟树2500株，黄槿2500株，木棉3000株、垂柳3000株、水杉2500株；栽植红花檵木12000株、毛杜鹃15000株、紫荆花12000株、山樱花20000株、黄金榕球8000株；铺设马尼拉草皮17.50hm2；

（二）施工场地区

撒播草籽0.25hm2。

2、实际植物措施完成情况

项目实际施工过程中实施的水土保持植物措施主要包括景观绿化、撒播草籽措施，本项目实施完成水土保持植物措施工程量主要包括：

（一）景观绿化工程区

景观绿化面积22.04hm2，共计种植小叶榕569株、丛生小叶榕44株、小叶榕双杆1株、小叶榕多杆25株、特选小叶榕16株、大叶榕14株、大叶伞37株、高山榕4株、橡皮榕3株、菩提树140株、垂叶榕85株、垂叶榕柱8株、造型榕2株、红皮榕6株、红榕53株、丛生小叶红榕2株、香樟多杆2株、从生香樟2株、香樟2300株、特选香樟7株、秋枫239株、红花羊蹄甲1083株、芒果树110株、鸡冠刺桐48株、龙眼1株、桂花144株、丛生桂花4株、丹桂108株、金桂106株、四季桂450株、青竹238株、孝顺竹10株、黄金间碧竹55株、紫竹79株、芭蕉18株、盆架子3株、蒲桃1株、水蒲桃4株、人面子1株、杨梅34株、香泡34株、澳洲火焰木1株、乐昌含笑4株、银合欢1株、尖叶杜英2株、花叶橡皮榕12株、萍婆1株、喜树13株、朴树203株、大腹木棉151株、美丽异木棉402株、银杏10株、洋紫荆17株、土沉香5株、无患子3株、红花风铃木19株、黄花风铃木545株、锦叶榄仁41株、细叶榄仁144株、小叶榄仁68株、黄金串钱柳10株、台湾栾树70株、黄山栾树38株、栾树146株、黄葛树10株、垂柳4157株、蓝花楹787株、南洋杉A3株、水杉54株、麻楝18株、乌桕13株、紫玉兰142株、白玉兰13株；黄花槐214株、黄槐29株、鸡蛋花365株、紫叶李139株、花石榴644株、山樱花85株、樱花25株、晚樱335株、红梅18株、美人梅50株、鸡爪槭5株、红枫64株、紫薇799株、大花紫薇105株、西府海棠38株、碧桃54株、木芙蓉115株、木槿96株、竹柏31株、马莲2株、罗汉松9株、新西兰亚麻270株、山茹兰8株、金边黄杨150株、扶桑566株、彩叶扶桑81株、金边胡颓子球125株、大叶黄杨球24株、灰莉球4572株、毛杜鹃13株、野牡丹11株、黄金榕球757株、红花继木球1573株、花叶女贞球470株、红叶石楠球1842株、金叶假连翘球179株、琴叶珊瑚175株、非洲茉莉球402株、双色茉莉球90株、小叶黄杨球31株、大红花252株、绿宝145株、花叶鹅掌柴25株、鸭脚木155株、大叶伞326株、蚊母25株、三角梅球3597株、山茶球57株、茶梅球5株、含笑球38株、米兰16株、木槿138株、红绒球24株、金森女贞球72株、金叶女贞球39株、千层金57株、红千层24株、朱瑾34株、彩叶刺楠59株、海桐球1502株、海芋103株、美丽针葵3株、散尾葵1株、桂花2株、龙血树1株、棕竹4株、垂叶榕45株、橡皮榕球16株、银叶金合欢18株、酒瓶兰9株、红豆杉2株、泰国樱花88株、苏铁11株、黄花夹竹桃230株、使君子200m2、凌霄7 m2、爬山虎130 m2、炮仗花178 m2、麦冬25978 m2、佛甲草427 m2、红花继木253 m2、春鹃50 m2、毛杜鹃34 m2、雪茄花59 m2、细叶萼距花A418 m2、变叶木62 m2、龙船花130 m2、金叶假连翘586 m2、红背桂226 m2、朱蕉543 m2、绿宝1088 m2、花叶良姜433 m2、红叶石楠315 m2、肾蕨767 m2、花叶女贞100 m2、山茹兰122 m2、翠芦莉15647 m2、大叶栀子235 m2、泰国樱花31 m2、白边草137 m2、吊兰137 m2、琴叶珊瑚400 m2、红花酢酱草2236 m2、千足梅228 m2、鸭脚木164 m2、小棒兰48 m2、果岭草27394 m2、银边草91 m2、满天星124 m2、地锦花135 m2、天门冬40 m2、黄金菊170 m2、合果芋1000株、粉花翠芦莉1143 m2、三角梅55628 m2、紫花翠芦莉294 m2、大红花B394株、金叶黄杨43 m2、八角金盘B11 m2、芦苇1068 m2、南天竺33 m2、炮仗花15 m2、云南黄馨72 m2、常春藤177 m2、迎春119 m2、鸢尾1300株、千屈菜127 m2、梭鱼草369 m2、黄菖蒲340 m2、马蹄莲63 m2、水生美人蕉418 m2、再力花46 m2、竹子49 m2、马尼拉草76554 m2；

（二）施工场地区

撒播草籽0.25hm2。

表3-6 实际完成水土保持植物措施工程量表

| 序号 | 分区 | 单元工程 | 单位 | 实际完成工程量 | 实施时间 | 单元工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观绿化工程区 | 景观绿化 | hm2 | 22.04 | 2019.8~2020.6 | 23 |
|  |  | 小叶榕 | 株 | 569 |  |  |
|  |  | 丛生小叶榕 | 株 | 44 |  |  |
|  |  | 小叶榕双杆 | 株 | 1 |  |  |
|  |  | 小叶榕多杆 | 株 | 25 |  |  |
|  |  | 特选小叶榕 | 株 | 16 |  |  |
|  |  | 大叶榕 | 株 | 14 |  |  |
|  |  | 大叶伞 | 株 | 37 |  |  |
|  |  | 高山榕 | 株 | 4 |  |  |
|  |  | 橡皮榕 | 株 | 3 |  |  |
|  |  | 菩提树 | 株 | 140 |  |  |
|  |  | 垂叶榕 | 株 | 85 |  |  |
|  |  | 垂叶榕柱 | 株 | 8 |  |  |
|  |  | 造型榕 | 株 | 2 |  |  |
|  |  | 红皮榕 | 株 | 6 |  |  |
|  |  | 红榕 | 株 | 53 |  |  |
|  |  | 丛生小叶红榕 | 株 | 2 |  |  |
|  |  | 从生香樟 | 株 | 2 |  |  |
|  |  | 香樟 | 株 | 2300 |  |  |
|  |  | 特选香樟 | 株 | 7 |  |  |
|  |  | 秋枫 | 株 | 239 |  |  |
|  |  | 红花羊蹄甲 | 株 | 1083 |  |  |
|  |  | 芒果树 | 株 | 110 |  |  |
|  |  | 鸡冠刺桐 | 株 | 48 |  |  |
|  |  | 龙眼 | 株 | 1 |  |  |
|  |  | 桂花 | 株 | 144 |  |  |
|  |  | 丛生桂花 | 株 | 4 |  |  |
|  |  | 丹桂 | 株 | 108 |  |  |
|  |  | 金桂 | 株 | 106 |  |  |
|  |  | 四季桂 | 株 | 450 |  |  |
|  |  | 青竹 | 株 | 238 |  |  |
|  |  | 孝顺竹 | 株 | 10 |  |  |
|  |  | 黄金间碧竹 | 株 | 55 |  |  |
|  |  | 紫竹 | 株 | 79 |  |  |
|  |  | 芭蕉 | 株 | 18 |  |  |
|  |  | 盆架子 | 株 | 3 |  |  |
|  |  | 蒲桃 | 株 | 1 |  |  |
|  |  | 水蒲桃 | 株 | 4 |  |  |
|  |  | 人面子 | 株 | 1 |  |  |
|  |  | 杨梅 | 株 | 34 |  |  |
|  |  | 香泡 | 株 | 34 |  |  |
|  |  | 澳洲火焰木 | 株 | 1 |  |  |
|  |  | 乐昌含笑 | 株 | 4 |  |  |
|  |  | 银合欢 | 株 | 1 |  |  |
|  |  | 尖叶杜英 | 株 | 2 |  |  |
|  |  | 花叶橡皮榕 | 株 | 12 |  |  |
|  |  | 萍婆 | 株 | 1 |  |  |
|  |  | 喜树 | 株 | 13 |  |  |
|  |  | 朴树 | 株 | 203 |  |  |
|  |  | 大腹木棉 | 株 | 151 |  |  |
|  |  | 美丽异木棉 | 株 | 402 |  |  |
|  |  | 银杏 | 株 | 10 |  |  |
|  |  | 洋紫荆 | 株 | 17 |  |  |
|  |  | 土沉香 | 株 | 5 |  |  |
|  |  | 无患子 | 株 | 3 |  |  |
|  |  | 红花风铃木 | 株 | 19 |  |  |
|  |  | 黄花风铃木 | 株 | 545 |  |  |
|  |  | 锦叶榄仁 | 株 | 41 |  |  |
|  |  | 细叶榄仁 | 株 | 144 |  |  |
|  |  | 小叶榄仁 | 株 | 68 |  |  |
|  |  | 黄金串钱柳 | 株 | 10 |  |  |
|  |  | 台湾栾树 | 株 | 70 |  |  |
|  |  | 黄山栾树 | 株 | 38 |  |  |
|  |  | 栾树 | 株 | 146 |  |  |
|  |  | 黄葛树 | 株 | 10 |  |  |
|  |  | 垂柳 | 株 | 4157 |  |  |
|  |  | 蓝花楹 | 株 | 787 |  |  |
|  |  | 南洋杉A | 株 | 3 |  |  |
|  |  | 水杉 | 株 | 54 |  |  |
|  |  | 麻楝 | 株 | 18 |  |  |
|  |  | 乌桕 | 株 | 13 |  |  |
|  |  | 紫玉兰 | 株 | 142 |  |  |
|  |  | 白玉兰 | 株 | 13 |  |  |
|  |  | 黄花槐 | 株 | 214 |  |  |
|  |  | 黄槐 | 株 | 29 |  |  |
|  |  | 鸡蛋花 | 株 | 365 |  |  |
|  |  | 紫叶李 | 株 | 139 |  |  |
|  |  | 花石榴 | 株 | 644 |  |  |
|  |  | 山樱花 | 株 | 85 |  |  |
|  |  | 樱花 | 株 | 25 |  |  |
|  |  | 晚樱 | 株 | 335 |  |  |
|  |  | 红梅 | 株 | 18 |  |  |
|  |  | 美人梅 | 株 | 50 |  |  |
|  |  | 鸡爪槭 | 株 | 5 |  |  |
|  |  | 红枫 | 株 | 64 |  |  |
|  |  | 紫薇 | 株 | 799 |  |  |
|  |  | 大花紫薇 | 株 | 105 |  |  |
|  |  | 大花紫薇 | 株 | 38 |  |  |
|  |  | 碧桃 | 株 | 54 |  |  |
|  |  | 木芙蓉 | 株 | 115 |  |  |
|  |  | 木槿 | 株 | 96 |  |  |
|  |  | 竹柏 | 株 | 31 |  |  |
|  |  | 马莲 | 株 | 2 |  |  |
|  |  | 罗汉松 | 株 | 9 |  |  |
|  |  | 新西兰亚麻 | 株 | 270 |  |  |
|  |  | 山茹兰 | 株 | 8 |  |  |
|  |  | 金边黄杨 | 株 | 150 |  |  |
|  |  | 扶桑 | 株 | 566 |  |  |
|  |  | 彩叶扶桑 | 株 | 81 |  |  |
|  |  | 金边胡颓子球 | 株 | 125 |  |  |
|  |  | 大叶黄杨球 | 株 | 24 |  |  |
|  |  | 灰莉球 | 株 | 4572 |  |  |
|  |  | 毛杜鹃 | 株 | 13 |  |  |
|  |  | 野牡丹 | 株 | 11 |  |  |
|  |  | 黄金榕球 | 株 | 757 |  |  |
|  |  | 红花继木球 | 株 | 1573 |  |  |
|  |  | 花叶女贞球 | 株 | 470 |  |  |
|  |  | 红叶石楠球 | 株 | 1842 |  |  |
|  |  | 金叶假连翘球 | 株 | 179 |  |  |
|  |  | 琴叶珊瑚 | 株 | 175 |  |  |
|  |  | 非洲茉莉球 | 株 | 402 |  |  |
|  |  | 双色茉莉球 | 株 | 90 |  |  |
|  |  | 小叶黄杨球 | 株 | 31 |  |  |
|  |  | 大红花 | 株 | 252 |  |  |
|  |  | 绿宝 | 株 | 145 |  |  |
|  |  | 花叶鹅掌柴 | 株 | 25 |  |  |
|  |  | 鸭脚木 | 株 | 155 |  |  |
|  |  | 大叶伞 | 株 | 326 |  |  |
|  |  | 蚊母 | 株 | 25 |  |  |
|  |  | 三角梅球 | 株 | 3597 |  |  |
|  |  | 山茶球 | 株 | 57 |  |  |
|  |  | 茶梅球 | 株 | 5 |  |  |
|  |  | 含笑球 | 株 | 38 |  |  |
|  |  | 米兰 | 株 | 16 |  |  |
|  |  | 木槿 | 株 | 138 |  |  |
|  |  | 红绒球 | 株 | 24 |  |  |
|  |  | 金森女贞球 | 株 | 72 |  |  |
|  |  | 金叶女贞球 | 株 | 39 |  |  |
|  |  | 千层金 | 株 | 57 |  |  |
|  |  | 红千层 | 株 | 24 |  |  |
|  |  | 朱瑾 | 株 | 34 |  |  |
|  |  | 彩叶刺楠 | 株 | 59 |  |  |
|  |  | 海桐球 | 株 | 1502 |  |  |
|  |  | 海芋 | 株 | 103 |  |  |
|  |  | 美丽针葵 | 株 | 3 |  |  |
|  |  | 散尾葵 | 株 | 1 |  |  |
|  |  | 桂花 | 株 | 2 |  |  |
|  |  | 龙血树 | 株 | 1 |  |  |
|  |  | 棕竹 | 株 | 4 |  |  |
|  |  | 垂叶榕 | 株 | 45 |  |  |
|  |  | 橡皮榕球 | 株 | 16 |  |  |
|  |  | 银叶金合欢 | 株 | 18 |  |  |
|  |  | 酒瓶兰 | 株 | 9 |  |  |
|  |  | 红豆杉 | 株 | 2 |  |  |
|  |  | 泰国樱花 | 株 | 88 |  |  |
|  |  | 苏铁 | 株 | 11 |  |  |
|  |  | 黄花夹竹桃 | 株 | 230 |  |  |
|  |  | 使君子 | m2 | 200 |  |  |
|  |  | 凌霄 | m2 | 7 |  |  |
|  |  | 爬山虎 | m2 | 130 |  |  |
|  |  | 炮仗花 | m2 | 178 |  |  |
|  |  | 麦冬 | m2 | 25978 |  |  |
|  |  | 佛甲草 | m2 | 427 |  |  |
|  |  | 红花继木 | m2 | 253 |  |  |
|  |  | 春鹃 | m2 | 50 |  |  |
|  |  | 毛杜鹃 | m2 | 34 |  |  |
|  |  | 雪茄花 | m2 | 59 |  |  |
|  |  | 细叶萼距花A | m2 | 418 |  |  |
|  |  | 变叶木 | m2 | 62 |  |  |
|  |  | 龙船花 | m2 | 130 |  |  |
|  |  | 金叶假连翘 | m2 | 586 |  |  |
|  |  | 红背桂 | m2 | 226 |  |  |
|  |  | 朱蕉 | m2 | 543 |  |  |
|  |  | 绿宝 | m2 | 1088 |  |  |
|  |  | 花叶良姜 | m2 | 433 |  |  |
|  |  | 红叶石楠 | m2 | 315 |  |  |
|  |  | 肾蕨 | m2 | 767 |  |  |
|  |  | 花叶女贞 | m2 | 100 |  |  |
|  |  | 山茹兰 | m2 | 122 |  |  |
|  |  | 翠芦莉 | m2 | 15647 |  |  |
|  |  | 大叶栀子 | m2 | 235 |  |  |
|  |  | 泰国樱花 | m2 | 31 |  |  |
|  |  | 白边草 | m2 | 137 |  |  |
|  |  | 吊兰 | m2 | 137 |  |  |
|  |  | 琴叶珊瑚 | m2 | 400 |  |  |
|  |  | 红花酢酱草 | m2 | 2236 |  |  |
|  |  | 千足梅 | m2 | 228 |  |  |
|  |  | 鸭脚木 | m2 | 164 |  |  |
|  |  | 小棒兰 | m2 | 48 |  |  |
|  |  | 果岭草 | m2 | 27394 |  |  |
|  |  | 银边草 | m2 | 91 |  |  |
|  |  | 满天星 | m2 | 124 |  |  |
|  |  | 地锦花 | m2 | 135 |  |  |
|  |  | 天门冬 | m2 | 40 |  |  |
|  |  | 黄金菊 | m2 | 170 |  |  |
|  |  | 合果芋 | 株 | 1000 |  |  |
|  |  | 粉花翠芦莉 | m2 | 1143 |  |  |
|  |  | 三角梅 | m2 | 55628 |  |  |
|  |  | 紫花翠芦莉 | m2 | 294 |  |  |
|  |  | 大红花B | 株 | 394 |  |  |
|  |  | 金叶黄杨 | m2 | 43 |  |  |
|  |  | 八角金盘B | m2 | 11 |  |  |
|  |  | 芦苇 | m2 | 1068 |  |  |
|  |  | 南天竺 | m2 | 33 |  |  |
|  |  | 炮仗花 | m2 | 15 |  |  |
|  |  | 云南黄馨 | m2 | 72 |  |  |
|  |  | 常春藤 | m2 | 177 |  |  |
|  |  | 迎春 | m2 | 119 |  |  |
|  |  | 鸢尾 | 株 | 1300 |  |  |
|  |  | 千屈菜 | m2 | 127 |  |  |
|  |  | 梭鱼草 | m2 | 369 |  |  |
|  |  | 黄菖蒲 | m2 | 340 |  |  |
|  |  | 马蹄莲 | m2 | 63 |  |  |
|  |  | 水生美人蕉 | m2 | 418 |  |  |
|  |  | 再力花 | m2 | 46 |  |  |
|  |  | 竹子 | m2 | 49 |  |  |
|  |  | 马尼拉草 | m2 | 76554 |  |  |
| 2 | 施工场地区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.25 | 2019.12 | 1 |

3.5.3水土保持临时措施

1、方案设计临时措施情况

水土保持方案设计水土保持临时措施工程量主要包括：

（一）防洪堤工程区

土质排水沟12250m，沉沙池26座、密目网布苫盖4.20hm2。

（二）景观绿化工程区

土质排水沟4500m，沉沙池10座；

（三）水闸工程区

土质排水沟500m，沉沙池6座；

（四）桥梁工程区

泥浆沉淀池6座。

（五）施工便道区

土质排水沟5200m，沉沙池10座；

（六）施工场地区

土质排水沟1250m，沉沙池11座；

2、实际临时措施完成情况

项目实际施工过程中实施的水土保持临时措施主要包括土质排水沟、沉沙池、泥浆沉淀池、密目网布苫盖，本项目实施完成水土保持工程措施工程量主要包括：

（一）防洪堤工程区

土质排水沟13550m，沉沙池32座、密目网布苫盖4.78hm2。

（二）景观绿化工程区

土质排水沟4650m，沉沙池11座；

（三）水闸工程区

土质排水沟493m，沉沙池6座；

（四）桥梁工程区

泥浆沉淀池10座。

（五）施工便道区

土质排水沟5160m，沉沙池10座；

（六）施工场地区

土质排水沟1210m，沉沙池11座；

表3-7 实际完成水土保持临时措施工程量表

| 序号 | 分区 | 单元工程 | 单位 | 实际完成工程量 | 实施时间 | 单元工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪堤工程区 | 土质排水沟 | m | 13550 | 2018.4~2019.3 | 136 |
|  |  | 沉沙池 | 座 | 32 | 2018.4~2019.3 | 32 |
|  |  | 密目网布苫盖 | hm2 | 4.78 | 2018.4~2019.3 | 48 |
| 2 | 景观绿化工程区 | 土质排水沟 | m | 4650 | 2018.5~2019.2 | 47 |
|  |  | 沉沙池 | 座 | 11 | 2018.5~2019.2 | 11 |
| 3 | 水闸工程区 | 土质排水沟 | m | 493 | 2018.7~2019.5 | 5 |
|  |  | 沉沙池 | 座 | 6 | 2018.7~2019.5 | 6 |
| 4 | 桥梁工程区 | 泥浆沉淀池 | 座 | 10 | 2018.6~2019.6 | 10 |
| 5 | 施工便道区 | 土质排水沟 | m | 5160 | 2018.3~2019.3 | 52 |
|  |  | 沉沙池 | 座 | 10 | 2018.3~2019.3 | 10 |
| 6 | 施工场地区 | 土质排水沟 | m | 1210 | 2018.1~2018.6 | 13 |
|  |  | 沉沙池 | 座 | 11 | 2018.1~2018.6 | 11 |

3.5.3水土保持措施变化情况

本工程已经历完工后且经历了水土保持试运行期，项目区内各项水土保持措施均已落实到位，依据批复的水土保持方案报告书，经与项目实际建设内容比对，同时通过对已完成的各项水土保持措施评估，实际完成水土保持措施与方案设计对比产生一定变化，通过对已实施的各项水土保持措施进行分析，各项目措施的变化情况分析结果列于表3-8。

表3-8             实际实施与批复方案界定的水土保持措施及工程量对比表

| 序号 | 分区 |  | 防治措施名称 |  | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 变化量（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 临时措施 | 土质排水沟 | m | 12250 | 13550 | +1300 |
|  |  |  |  | 沉沙池 | 座 | 26 | 32 | +6 |
|  |  |  |  | 密目网布苫盖 | hm2 | 4.20 | 4.78 | +0.58 |
|  |  | 景观绿化工程区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 21.45 | 22.04 | +0.59 |
|  |  |  |  | 覆土 | 万m3 | 6.44 | 6.61 | +0.17 |
|  |  |  | 植物措施 | 景观绿化 | hm2 | 21.45 | 22.04 | +0.59 |
|  |  |  |  | 樟树 | 株 | 2500 |  | -2500 |
|  |  |  |  | 黄槿 | 株 | 2500 |  | -2500 |
|  |  |  |  | 小叶榕 | 株 |  | 569 | +569 |
|  |  |  |  | 丛生小叶榕 | 株 |  | 44 | +44 |
|  |  |  |  | 小叶榕双杆 | 株 |  | 1 | +1 |
|  |  |  |  | 小叶榕多杆 | 株 |  | 25 | +25 |
|  |  |  |  | 特选小叶榕 | 株 |  | 16 | +16 |
|  |  |  |  | 大叶榕 | 株 |  | 14 | +14 |
|  |  |  |  | 大叶伞 | 株 |  | 37 | +37 |
|  |  |  |  | 高山榕 | 株 |  | 4 | +4 |
|  |  |  |  | 橡皮榕 | 株 |  | 3 | +3 |
|  |  |  |  | 菩提树 | 株 |  | 140 | +140 |
|  |  |  |  | 垂叶榕 | 株 |  | 85 | +85 |
|  |  |  |  | 垂叶榕柱 | 株 |  | 8 | +8 |
|  |  |  |  | 造型榕 | 株 |  | 2 | +2 |
|  |  |  |  | 红皮榕 | 株 |  | 6 | +6 |
|  |  |  |  | 红榕 | 株 |  | 53 | +53 |
|  |  |  |  | 丛生小叶红榕 | 株 |  | 2 | +2 |
|  |  |  |  | 从生香樟 | 株 |  | 2 | +2 |
|  |  |  |  | 香樟 | 株 |  | 2300 | +2300 |
|  |  |  |  | 特选香樟 | 株 |  | 7 | +7 |
|  |  |  |  | 秋枫 | 株 |  | 239 | +239 |
|  |  |  |  | 红花羊蹄甲 | 株 |  | 1083 | +1083 |
|  |  |  |  | 芒果树 | 株 |  | 110 | +110 |
|  |  |  |  | 鸡冠刺桐 | 株 |  | 48 | +48 |
|  |  |  |  | 龙眼 | 株 |  | 1 | +1 |
|  |  |  |  | 桂花 | 株 |  | 144 | +144 |
|  |  |  |  | 丛生桂花 | 株 |  | 4 | +4 |
|  |  |  |  | 丹桂 | 株 |  | 108 | +108 |
|  |  |  |  | 金桂 | 株 |  | 106 | +106 |
|  |  |  |  | 四季桂 | 株 |  | 450 | +450 |
|  |  |  |  | 青竹 | 株 |  | 238 | +238 |
|  |  |  |  | 孝顺竹 | 株 |  | 10 | +10 |
|  |  |  |  | 黄金间碧竹 | 株 |  | 55 | +55 |
|  |  |  |  | 紫竹 | 株 |  | 79 | +79 |
|  |  |  |  | 芭蕉 | 株 |  | 18 | +18 |
|  |  |  |  | 盆架子 | 株 |  | 3 | +3 |
|  |  |  |  | 蒲桃 | 株 |  | 1 | +1 |
|  |  |  |  | 水蒲桃 | 株 |  | 4 | +4 |
|  |  |  |  | 人面子 | 株 |  | 1 | +1 |
|  |  |  |  | 杨梅 | 株 |  | 34 | +34 |
|  |  |  |  | 香泡 | 株 |  | 34 | +34 |
|  |  |  |  | 澳洲火焰木 | 株 |  | 1 | +1 |
|  |  |  |  | 乐昌含笑 | 株 |  | 4 | +4 |
|  |  |  |  | 银合欢 | 株 |  | 1 | +1 |
|  |  |  |  | 尖叶杜英 | 株 |  | 2 | +2 |
|  |  |  |  | 花叶橡皮榕 | 株 |  | 12 | +12 |
|  |  |  |  | 萍婆 | 株 |  | 1 | +1 |
|  |  |  |  | 喜树 | 株 |  | 13 | +13 |
|  |  |  |  | 朴树 | 株 |  | 203 | +203 |
|  |  |  |  | 大腹木棉 | 株 | 3000 | 151 | -2849 |
|  |  |  |  | 美丽异木棉 | 株 |  | 402 | +402 |
|  |  |  |  | 银杏 | 株 |  | 10 | +10 |
|  |  |  |  | 洋紫荆 | 株 |  | 17 | +17 |
|  |  |  |  | 土沉香 | 株 |  | 5 | +5 |
|  |  |  |  | 无患子 | 株 |  | 3 | +3 |
|  |  |  |  | 红花风铃木 | 株 |  | 19 | +19 |
|  |  |  |  | 黄花风铃木 | 株 |  | 545 | +545 |
|  |  |  |  | 锦叶榄仁 | 株 |  | 41 | +41 |
|  |  |  |  | 细叶榄仁 | 株 |  | 144 | +144 |
|  |  |  |  | 小叶榄仁 | 株 |  | 68 | +68 |
|  |  |  |  | 黄金串钱柳 | 株 |  | 10 | +10 |
|  |  |  |  | 台湾栾树 | 株 |  | 70 | +70 |
|  |  |  |  | 黄山栾树 | 株 |  | 38 | +38 |
|  |  |  |  | 栾树 | 株 |  | 146 | +146 |
|  |  |  |  | 黄葛树 | 株 |  | 10 | +10 |
|  |  |  |  | 垂柳 | 株 | 3000 | 4157 | +1157 |
|  |  |  |  | 蓝花楹 | 株 |  | 787 | +787 |
|  |  |  |  | 南洋杉A | 株 |  | 3 | +3 |
|  |  |  |  | 水杉 | 株 | 2500 | 54 | -2446 |
|  |  |  |  | 麻楝 | 株 |  | 18 | +18 |
|  |  |  |  | 乌桕 | 株 |  | 13 | +13 |
|  |  |  |  | 紫玉兰 | 株 |  | 142 | +142 |
|  |  |  |  | 白玉兰 | 株 |  | 13 | +13 |
|  |  |  |  | 黄花槐 | 株 |  | 214 | +214 |
|  |  |  |  | 黄槐 | 株 |  | 29 | +29 |
|  |  |  |  | 鸡蛋花 | 株 |  | 365 | +365 |
|  |  |  |  | 紫叶李 | 株 |  | 139 | +139 |
|  |  |  |  | 花石榴 | 株 |  | 644 | +644 |
|  |  |  |  | 山樱花 | 株 | 20000 | 85 | -1915 |
|  |  |  |  | 樱花 | 株 |  | 25 | +25 |
|  |  |  |  | 晚樱 | 株 |  | 335 | +335 |
|  |  |  |  | 红梅 | 株 |  | 18 | +18 |
|  |  |  |  | 美人梅 | 株 |  | 50 | +50 |
|  |  |  |  | 鸡爪槭 | 株 |  | 5 | +5 |
|  |  |  |  | 红枫 | 株 |  | 64 | +64 |
|  |  |  |  | 紫薇 | 株 |  | 799 | +799 |
|  |  |  |  | 大花紫薇 | 株 |  | 105 | +105 |
|  |  |  |  | 大花紫薇 | 株 |  | 38 | +38 |
|  |  |  |  | 碧桃 | 株 |  | 54 | +54 |
|  |  |  |  | 木芙蓉 | 株 |  | 115 | +115 |
|  |  |  |  | 木槿 | 株 |  | 96 | +96 |
|  |  |  |  | 竹柏 | 株 |  | 31 | +31 |
|  |  |  |  | 马莲 | 株 |  | 2 | +2 |
|  |  |  |  | 罗汉松 | 株 |  | 9 | +9 |
|  |  |  |  | 新西兰亚麻 | 株 |  | 270 | +270 |
|  |  |  |  | 山茹兰 | 株 |  | 8 | +8 |
|  |  |  |  | 金边黄杨 | 株 |  | 150 | +150 |
|  |  |  |  | 扶桑 | 株 |  | 566 | +566 |
|  |  |  |  | 彩叶扶桑 | 株 |  | 81 | +81 |
|  |  |  |  | 金边胡颓子球 | 株 |  | 125 | +125 |
|  |  |  |  | 大叶黄杨球 | 株 |  | 24 | +24 |
|  |  |  |  | 灰莉球 | 株 |  | 4572 | +4572 |
|  |  |  |  | 毛杜鹃 | 株 | 15000 | 13 | -14987 |
|  |  |  |  | 野牡丹 | 株 |  | 11 | +11 |
|  |  |  |  | 黄金榕球 | 株 | 8000 | 757 | -7243 |
|  |  |  |  | 红花继木球 | 株 | 12000 | 1573 | -10427 |
|  |  |  |  | 花叶女贞球 | 株 |  | 470 | +470 |
|  |  |  |  | 红叶石楠球 | 株 |  | 1842 | +1842 |
|  |  |  |  | 金叶假连翘球 | 株 |  | 179 | +179 |
|  |  |  |  | 琴叶珊瑚 | 株 |  | 175 | +175 |
|  |  |  |  | 非洲茉莉球 | 株 |  | 402 | +402 |
|  |  |  |  | 双色茉莉球 | 株 |  | 90 | +90 |
|  |  |  |  | 小叶黄杨球 | 株 |  | 31 | +31 |
|  |  |  |  | 大红花 | 株 |  | 252 | +252 |
|  |  |  |  | 绿宝 | 株 |  | 145 | +145 |
|  |  |  |  | 花叶鹅掌柴 | 株 |  | 25 | +25 |
|  |  |  |  | 鸭脚木 | 株 |  | 155 | +155 |
|  |  |  |  | 大叶伞 | 株 |  | 326 | +326 |
|  |  |  |  | 蚊母 | 株 |  | 25 | +25 |
|  |  |  |  | 三角梅球 | 株 |  | 3597 | +3597 |
|  |  |  |  | 山茶球 | 株 |  | 57 | +57 |
|  |  |  |  | 茶梅球 | 株 |  | 5 | +5 |
|  |  |  |  | 含笑球 | 株 |  | 38 | +38 |
|  |  |  |  | 米兰 | 株 |  | 16 | +16 |
|  |  |  |  | 木槿 | 株 |  | 138 | +138 |
|  |  |  |  | 红绒球 | 株 |  | 24 | +24 |
|  |  |  |  | 金森女贞球 | 株 |  | 72 | +72 |
|  |  |  |  | 金叶女贞球 | 株 |  | 39 | +39 |
|  |  |  |  | 千层金 | 株 |  | 57 | +57 |
|  |  |  |  | 红千层 | 株 |  | 24 | +24 |
|  |  |  |  | 朱瑾 | 株 |  | 34 | +34 |
|  |  |  |  | 彩叶刺楠 | 株 |  | 59 | +59 |
|  |  |  |  | 海桐球 | 株 |  | 1502 | +1502 |
|  |  |  |  | 海芋 | 株 |  | 103 | +103 |
|  |  |  |  | 美丽针葵 | 株 |  | 3 | +3 |
|  |  |  |  | 散尾葵 | 株 |  | 1 | +1 |
|  |  |  |  | 桂花 | 株 |  | 2 | +2 |
|  |  |  |  | 龙血树 | 株 |  | 1 | +1 |
|  |  |  |  | 棕竹 | 株 |  | 4 | +4 |
|  |  |  |  | 垂叶榕 | 株 |  | 45 | +45 |
|  |  |  |  | 橡皮榕球 | 株 |  | 16 | +16 |
|  |  |  |  | 银叶金合欢 | 株 |  | 18 | +18 |
|  |  |  |  | 酒瓶兰 | 株 |  | 9 | +9 |
|  |  |  |  | 红豆杉 | 株 |  | 2 | +2 |
|  |  |  |  | 泰国樱花 | 株 |  | 88 | +88 |
|  |  |  |  | 苏铁 | 株 |  | 11 | +11 |
|  |  |  |  | 黄花夹竹桃 | 株 |  | 230 | +230 |
|  |  |  |  | 紫荆花 | 株 | 12000 |  | -12000 |
|  |  |  |  | 使君子 | m2 |  | 200 | +200 |
|  |  |  |  | 凌霄 | m2 |  | 7 | +7 |
|  |  |  |  | 爬山虎 | m2 |  | 130 | +130 |
|  |  |  |  | 炮仗花 | m2 |  | 178 | +178 |
|  |  |  |  | 麦冬 | m2 |  | 25978 | +25978 |
|  |  |  |  | 佛甲草 | m2 |  | 427 | +427 |
|  |  |  |  | 红花继木 | m2 |  | 253 | +253 |
|  |  |  |  | 春鹃 | m2 |  | 50 | +50 |
|  |  |  |  | 毛杜鹃 | m2 |  | 34 | +34 |
|  |  |  |  | 雪茄花 | m2 |  | 59 | +59 |
|  |  |  |  | 细叶萼距花A | m2 |  | 418 | +418 |
|  |  |  |  | 变叶木 | m2 |  | 62 | +62 |
|  |  |  |  | 龙船花 | m2 |  | 130 | +130 |
|  |  |  |  | 金叶假连翘 | m2 |  | 586 | +586 |
|  |  |  |  | 红背桂 | m2 |  | 226 | +226 |
|  |  |  |  | 朱蕉 | m2 |  | 543 | +543 |
|  |  |  |  | 绿宝 | m2 |  | 1088 | +1088 |
|  |  |  |  | 花叶良姜 | m2 |  | 433 | +433 |
|  |  |  |  | 红叶石楠 | m2 |  | 315 | +315 |
|  |  |  |  | 肾蕨 | m2 |  | 767 | +767 |
|  |  |  |  | 花叶女贞 | m2 |  | 100 | +100 |
|  |  |  |  | 山茹兰 | m2 |  | 122 | +122 |
|  |  |  |  | 翠芦莉 | m2 |  | 15647 | +15647 |
|  |  |  |  | 大叶栀子 | m2 |  | 235 | +235 |
|  |  |  |  | 泰国樱花 | m2 |  | 31 | +31 |
|  |  |  |  | 白边草 | m2 |  | 137 | +137 |
|  |  |  |  | 吊兰 | m2 |  | 137 | +137 |
|  |  |  |  | 琴叶珊瑚 | m2 |  | 400 | +400 |
|  |  |  |  | 红花酢酱草 | m2 |  | 2236 | +2236 |
|  |  |  |  | 千足梅 | m2 |  | 228 | +228 |
|  |  |  |  | 鸭脚木 | m2 |  | 164 | +164 |
|  |  |  |  | 小棒兰 | m2 |  | 48 | +48 |
|  |  |  |  | 果岭草 | m2 |  | 27394 | +27394 |
|  |  |  |  | 银边草 | m2 |  | 91 | +91 |
|  |  |  |  | 满天星 | m2 |  | 124 | +124 |
|  |  |  |  | 地锦花 | m2 |  | 135 | +135 |
|  |  |  |  | 天门冬 | m2 |  | 40 | +40 |
|  |  |  |  | 黄金菊 | m2 |  | 170 | +170 |
|  |  |  |  | 合果芋 | 株 |  | 1000 | +1000 |
|  |  |  |  | 粉花翠芦莉 | m2 |  | 1143 | +1143 |
|  |  |  |  | 三角梅 | m2 |  | 55628 | +55628 |
|  |  |  |  | 紫花翠芦莉 | m2 |  | 294 | +294 |
|  |  |  |  | 大红花B | 株 |  | 394 | +394 |
|  |  |  |  | 金叶黄杨 | m2 |  | 43 | +43 |
|  |  |  |  | 八角金盘B | m2 |  | 11 | +11 |
|  |  |  |  | 芦苇 | m2 |  | 1068 | +1068 |
|  |  |  |  | 南天竺 | m2 |  | 33 | +33 |
|  |  |  |  | 炮仗花 | m2 |  | 15 | +15 |
|  |  |  |  | 云南黄馨 | m2 |  | 72 | +72 |
|  |  |  |  | 常春藤 | m2 |  | 177 | +177 |
|  |  |  |  | 迎春 | m2 |  | 119 | +119 |
|  |  |  |  | 鸢尾 | 株 |  | 1300 | +1300 |
|  |  |  |  | 千屈菜 | m2 |  | 127 | +127 |
|  |  |  |  | 梭鱼草 | m2 |  | 369 | +369 |
|  |  |  |  | 黄菖蒲 | m2 |  | 340 | +340 |
|  |  |  |  | 马蹄莲 | m2 |  | 63 | +63 |
|  |  |  |  | 水生美人蕉 | m2 |  | 418 | +418 |
|  |  |  |  | 再力花 | m2 |  | 46 | +46 |
|  |  |  |  | 竹子 | m2 |  | 49 | +49 |
|  |  |  |  | 马尼拉草 | m2 | 175000 | 76554 | -98446 |
|  |  |  | 临时措施 | 土质排水沟 | m | 4500 | 4650 | +150 |
|  |  |  |  | 沉沙池 | 座 | 10 | 11 | +1 |
|  |  | 水闸工程区 | 临时措施 | 土质排水沟 | m | 500 | 493 | -7 |
|  |  |  |  | 沉沙池 | 座 | 6 | 6 | 0 |
|  |  | 桥梁工程区 | 临时措施 | 泥浆沉淀池 | 座 | 6 | 10 | +4 |
| 2 | 施工便道区 |  | 临时措施 | 土质排水沟 | m | 5200 | 5160 | -40 |
|  |  |  |  | 沉沙池 | 座 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 施工场地区 |  | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.25 | 0.25 | 0 |
|  |  |  | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.25 | 0.25 | 0 |
|  |  |  | 临时措施 | 土质排水沟 | m | 1250 | 1210 | -40 |
|  |  |  |  | 沉沙池 | 座 | 11 | 11 | 0 |

因本工程已完工经历水土保持试运行期，方案中所涉及的水土保持措施均已落实到位，依据现场查勘各分区水土保持措施运行情况及通过对水土保持监测数据进行分析，可以确定项目区已完成的水土保持措施合理可行，能够正常发挥水土保持作用，在防治水土流失方面取得很好的效果。

本工程实际实施的水土保持措施与工程水土保持方案设计的措施变化，主要原因：

（1）工程措施：本项目水土保持方案批复后，实际后期整治的河道增加了浦上支河，根据浦上支河的《建设项目用地预审意见书》和现场实际调查，浦上支河占地面积3.27hm2，导致本项目景观绿化工程区面积增大，需覆土的面积也增大，因此，景观绿化工程区的土地整治和覆土工程量增大，本项目施工场地区按批复的水土保持方案布设，因此，施工场地区的工程措施与批复的水土保持方案一致。

（2）植物措施：本项目水土保持方案批复后，实际后期整治的河道增加了浦上支河，根据浦上支河的《建设项目用地预审意见书》和现场实际调查，浦上支河占地面积3.27hm2，导致本项目景观绿化工程区面积增大，以及由于编制水土保持方案报告书时，主体景观绿化尚未设计，在编制过程苗木种类、单价、规格采用较低标准。在实际建设过程中，本项目景观绿化后期根据项目特点进行了专项设计，项目栽植的植被采用乔、灌、草多品种植被，部分采用名贵树种，以及草种规格数量均有增加，故而景观绿化工程区的植物措施中植被种类发生变化和数量大大增加。施工场地区按批复的水土保持方案布设，因此，施工场地区的植物措施与批复的水土保持方案一致

（3）临时措施：由于本项目后期增加了浦上支河，因此，防洪堤工程区、景观绿化工程区、桥梁工程区的土质排水沟、沉沙池、泥浆沉淀池措施增加。以及项目在施工过程中，由于工期、设计、实际环境等因素影响，故水闸工程区、施工便道区和施工场地区实际采用的土质排水沟减小。

经现场查勘，该项目水土保持措施布局合理，完成工程量符合施工实际，水土保持措施布局合理，施工过程中能够因地制宜落实水土保持的各项防治措施，较好的防治了项目建设中产生的水土流失。

## 3.6水土保持投资完成情况

### 3.6.1 水土保持方案设计水土保持投资

根据仓农林水[2018]65号文批复和《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报书》（报批稿），本工程水土保持总投资1868.9669万元，其中工程措施投资147.01万元，植物措施投资1568.27万元，施工临时工程投资48.53万元，独立费用23.74万元，基本预备费13.16万元，水土保持补偿费68.2569万元，本项目属于具有防洪排涝功能的内河整治项目，根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》中第十一条第一点，免征水土保持补偿费。

### 3.6.2实际完成的水土保持投资

依据本工程决算材料，结合现场实地核实福州市金山片区水系综合治理PPP项目施工过程中实际完成水土保持总投资5737.82万元，其中：工程措施投资151.64万元，植物措施投资5490.65万元，施工临时工程投资54.84万元，独立费用26.70万元，基本预备费13.99万元，本项目属于具有防洪排涝功能的内河整治项目，根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》中第十一条第一点，免征水土保持补偿费。

表3-9    实际完成水土保持总投资表   单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  | 151.64 |
| （一） | 景观绿化区 |  |  | 151.59 |
| （1） | 土地整治 | hm2 | 22.04 | 4.19 |
| （2） | 覆土 | 万m3 | 6.61 | 147.40 |
| （二） | 施工场地区 |  |  | 0.05 |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.25 | 0.05 |
| 二 | 植物措施 |  |  | 5490.65 |
| （一） | 景观绿化工程区 |  |  | 5490.55 |
| （1） | 景观绿化 | hm2 | 22.04 | 5490.55 |
| （二） | 施工场地区 |  |  | 0.10 |
| 1 | 撒播草籽 | hm2 | 0.25 | 0.10 |
| 三 | 临时措施 |  |  | 54.84 |
| （一） | 防洪堤工程区 |  |  | 39.07 |
| （1） | 土质排水沟 | m | 13550 | 9.50 |
| （2） | 沉沙池 | 座 | 32 | 4.48 |
| （3） | 密目网布苫盖 | hm2 | 4.78 | 25.09 |
| （二） | 景观绿化工程区 |  |  | 4.80 |
| 1 | 土质排水沟 | m | 4650 | 3.26 |
| 2 | 沉沙池 | 座 | 11 | 1.54 |
| （三） | 水闸工程区 |  |  | 1.18 |
| 1 | 土质排水沟 | m | 493 | 0.34 |
| 2 | 沉沙池 | 座 | 6 | 0.84 |
| （四） | 桥梁工程区 |  |  | 0.62 |
| 1 | 泥浆沉淀池 | 座 | 10 | 0.62 |
| （五） | 施工便道区 |  |  | 3.98 |
| 1 | 土质排水沟 | m | 5160 | 2.58 |
| 2 | 沉沙池 | 座 | 10 | 1.40 |
| （六） | 施工场地区 |  |  | 2.16 |
| 1 | 土质排水沟 | m | 1210 | 0.61 |
| 2 | 沉沙池 | 座 | 11 | 1.54 |
| （七） | 其它临时工程 | % | / | 3.03 |
| 四 | 独立费用 | / | / | 26.70 |
| 五 | 基本预备费 | / | / | 13.99 |
| 六 | 水土保持补偿费 | / | / | 0 |
| 七 | 水土保持总投资 | / | / | 5737.82 |

### 3.6.3实际完成与批复的工程水土保持投资对比及增减的原因

福州市金山片区水系综合治理PPP项目已完成水土保持总投资较原方案增加3868.8531万元，工程措施投资增加4.63万元、植物措施投资增加3922.38万元、临时措施投资增加6.31万元，独立费用投资增加2.96万元，基本预备费增加0.83万元，本项目属于免征水土保持补偿费项目，水土保持补偿费减小68.2569万元。

实际完成与批复的工程水土保持总投资对比见表3-10。

表3-10     实际完成与批复的工程水土保持总投资对比表   单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案设计投资额 | 实际完成投资额 | 投资对比(+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程措施 | 147.01 | 151.64 | +4.63 |
| 2 | 植物措施 | 1568.27 | 5490.65 | +3922.38 |
| 3 | 临时工程 | 48.53 | 54.84 | +6.31 |
| 4 | 独立费用 | 23.74 | 26.70 | +2.96 |
| 5 | 基本预备费 | 13.16 | 13.99 | +0.83 |
| 6 | 水土保持补偿费 | 68.2569（免征） | 0 | -68.2569 |
| 合计 |  | 1868.9669 | 5737.82 | +3868.8531 |

经分析，工程水土保持投资变化主要原因如下：

一、工程措施投资变化原因

实际完成水土保持工程措施投资151.64万元，较批复的水土保持投资147.01万元增加4.63万元，变化主要原因如下：

本项目水土保持方案批复后，实际后期整治的河道增加了浦上支河，根据浦上支河的《建设项目用地预审意见书》和现场实际调查，浦上支河占地面积3.27hm2，导致本项目景观绿化工程区面积增大，需覆土的面积也增大，因此，景观绿化工程区的土地整治和覆土工程量增大，且后期各项材料单价、人工费等存在一定差异，导致水土保持工程措施投资增大。

二、植物措施投资变化原因

实际完成水土保持植物措施投资5490.65万元，较批复的水土保持投资1568.27万元增加3922.38万元，变化主要原因如下：

本项目水土保持方案批复后，实际后期整治的河道增加了浦上支河，根据浦上支河的《建设项目用地预审意见书》和现场实际调查，浦上支河占地面积3.27hm2，导致本项目景观绿化工程区面积增大，以及由于编制水土保持方案报告书时，主体景观绿化尚未设计，在编制过程苗木种类、单价、规格采用较低标准。在实际建设过程中，本项目景观绿化后期根据项目特点进行了专项设计，项目栽植的植被采用乔、灌、草多品种植被，部分采用名贵树种，以及草种规格数量均有增加，故而景观绿化工程区的植物措施中植被种类发生变化和数量大大增加，故而比之预测投资大大增加。

三、临时措施投资变化原因

实际完成水土保持临时措施投资59.49万元，较批复的水土保持投资61.29万元增加1.80万元，变化主要原因如下：

由于本项目后期增加了浦上支河，因此，防洪堤工程区、景观绿化工程区、桥梁工程区的土质排水沟、沉沙池、泥浆沉淀池措施增加。以及项目在施工过程中，由于工期、设计、实际环境等因素影响，故水闸工程区、施工便道区和施工场地区实际采用的土质排水沟减小，以及施工过程中各项材料单价、人工费、工程量等存在一定差异，故而导致临时措施投资增大。

四、独立费用、基本预备费变化情况

实际完成独立费用26.70万元，较方案批复的23.74万元增加了2.96万元，其主要原因是本项目实际水土保持监测费、监理费和水土保持验收费实际招标价格与方案设计列入的费用存在差异，因此，本项目实际完成独立费用比方案批复的增加了2.96万元。

实际完成基本预备费13.99万元，较方案批复的13.16增加了0.83万元，其主要原因是工程措施、植物措施投资增加，因此，基本预备费也增加。

五、水土保持设施补偿费投资变化原因

根据仓农林水[2018]65号文，本项目水土保持补偿费68.2569万元，本项目属于具有防洪排涝功能的内河整治项目，根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》中第十一条第一点，免征水土保持补偿费。因此，本项目属于免征水土保持补偿费项目，无需缴纳水土保持补偿费。

经评估计算，福州市金山片区水系综合治理PPP项目已完成水土保持总投资5737.82万元，其中：工程措施投资151.64万元，植物措施投资5490.65万元，施工临时工程投资54.84万元，独立费用26.70万元，基本预备费13.99万元，本项目属于具有防洪排涝功能的内河整治项目，根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》中第十一条第一点，免征水土保持补偿费,投资变化客观合理，符合工程实际。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

### 4.1.1建设单位的质量控制体系

为高标准、高质量地做好工程水土保持工作，建设单位在工程建设初期，成立了由建设、监理和施工单位分管领导为负责人的水土保持管理机构，协调水土保持工程的建设管理。在水土保持工程实施过程中，全面实行工程招投标制、工程监理制和合同管理，将水土保持工程质量纳入到主体工程管理体系中。在施工队伍选择上，优先选择水土保持意识强、水土保持工程施工技术水平高的施工队伍进行施工。在工程监理方面，要求监理单位选派熟悉水土保持业务的监理人员进行监理。建设单位通过加强管理，严格对施工和监理单位的要求，结合不定期的现场检查，确保水土保持措施施工质量。

### 4.1.2设计单位的质量控制体系

为充分表达设计意图，保证工程质量和工期要求，设计单位委派设计代表，做好各阶段技术交底。牢固树立“质量第一”思想，坚守工作岗位。坚持技术标准，严格执行规范、规程，积极主动解决各种技术质量问题，协调好与指挥部、监理、施工单位的关系。熟悉项目的设计原则、设计方案、设计意图和施工组织设计方案，在施工过程中深入现场，进行过程监督和控制，及时了解施工现状，掌握施工情况。

### 4.1.3监理单位的质量控制体系

监理单位制定了相应的监理规划、监理细则，不定期组织建设、设计、施工等单位的相关人员重点巡查各防治分区，对各防治分区的水土保持措施落实情况、实施效果进行检查，对存在缺陷的区域，要求设计单位进行防护设计、施工单位及时补充完善，防止施工过程中造成水土流失，避免对项目区周边产生不利影响。

### 4.1.4施工单位质量保证体系

针对工程特点，施工单位选派施工管理能力强、技术专业性高、施工经验丰富、工作责任心强的人员组成现场技术管理体系，主要解决施工过程中遇到的技术性问题，严格控制工程施工质量。施工技术人员在分项工程施工前，按照施工方案向施工班组进行详细的技术交底并精心组织施工，以此来保证工程的顺利进行。施工现场建立质量管理机构，明确相应的工作程序和质量职责，通过一流的质量管理体系，在质量监控制度保证下，确保工程建设质量达到规定标准。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评价

### 4.2.1工程项目划分及结果

结合项目区实际情况，根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中水土保持工程质量评定项目划分标准，评估组将该项目的水土保持设施划分为3个单位工程、7个分部工程、446个单元工程，并通过对工程防治范围内各防治分区已实施的3个单位工程、7个分部工程、446个单元工程现场详查和抽查，核实了该项目水土保持设施建设完成工程量和质量情况。

结合项目实际情况，本项目水土保持设施划分如下：

（1）单位工程：按照工程类型和便于质量管。理的原则，根据本项目实际情况划分为土地整治工程、植被建设工程和临时防护工程3大类。

（2）分部工程：在单位工程的基础上按照功能相对独立，工程类型相同的原则，本项目将土地整治工程划分为土地整治、覆土；植被建设工程划分为点片状植被；临时防护工程划分为临时排水、沉沙、泥浆沉淀池、临时覆盖，共计3个分部工程。

（3）单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础，共计446个单元工程。

水土保持工程项目划分情况见表4-1。

表4-1       水土保持工程项目划分表

| 单位工程 | 分部工程 | 防治分区 | 单元工程数量 | 单元工程划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治工程 | 土地整治 | 景观绿化工程区、施工场地区 | 24 | 每0.1hm2～1 hm2为一个单元工程，不足0.1 hm2的可单独作为一个单元工程，大于1 hm2的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 覆土 | 景观绿化工程区 | 23 | 每0.1hm2～1 hm2为一个单元工程，不足0.1 hm2的可单独作为一个单元工程，大于1 hm2的可划分为两个以上单元工程 |
| 临时防护工程 | 临时排水 | 防护堤工程区、景观绿化工程区、水闸工程区、施工便道区、施工场地区 | 253 | 每个单元工程长50～100m，不足50m的可单独作为一个单元工程，大于100m的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 沉沙 | 主体工程区、施工生产生活区、表土堆置场区 | 64 | 按容积分，每10～30m3为一个单元工程，不足10m3的可单独作为一个单元工程，大于30m3的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 泥浆沉淀池 | 主体工程区 | 10 | 按容积分，每10～30m3为一个单元工程，不足100m3的可单独作为一个单元工程，大于30m3的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 临时覆盖 | 主体工程区 | 48 | 每100m2～1000m2为一个单元工程，不足100m2的可单独作为一个单元工程，大于1 000m2的可划分为两个以上单元工程 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 景观绿化工程区、施工场地区 | 24 | 以设计图班作为一个单元工程，，每个单元工程面积0.1hm2～1hm2，大于1hm2可划分为两个以上单元工程 |

### 4.2.2各防治区工程质量评价

### 4.2.2.1监理单位工程质量检验方法

1）沉沙池

（1）基本要求

①开挖沉沙池需严格按照设计尺寸开挖。

②池底和池底至池顶四周需进行整平、拍实。

（2）外观鉴定

①池底和沉沙池四周应拍实并平顺。不符合要求时，减1-2分。

②池底不得有杂物。不符合要求时，减1-2分。

2）排水沟

（1）基本要求

①开挖沟底需严格按照设计尺寸开挖。

②沟底和排水沟两侧需进行整平、拍实。

（2）外观鉴定

①沟底应拍实并平顺。不符合要求时，减1-2分。

②沟底不得有杂物。不符合要求时，减1-2分

3）隐蔽工程

雨水管基础等重要隐蔽工程完工后，先由施工单位自检合格后，填报隐蔽工程验收单后由监理验收。

4）绿化

（1）基本要求

①绿化的种植材料应符合设计要求，不能及时种植的苗木应进行假植。

②绿化施工应按照设计文件所规定的施工方法与工艺进行，严格施工过程质量控制。

③绿化施工不得破坏小区道路和其它设施。

（2）实测项目

绿化实测项目见表4-5。

表4-5    绿化实测项目表

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 尺量：每lkm测50m | 1 |
| 2 | 种植穴规格 | 符合CJJ/T82的规定 | 钢尺量：每1km测50m | 1 |
| 3 | 土层厚度 | 符合CJJ/T82的规定 | 钢尺量：每lkm测50m | 1 |
| 4 | 苗木成活率（%） | ≥85% | 目测：每lkm测200m | 2 |
| 5 | 草坪覆盖率（%） | ≥95% | 目测：每lkm测200m | 3 |
| 6 | 其它地被植物发芽率（%） | ≥85% | 目测：每lkm测200m | 2 |

（3）外观鉴定

①草坪应无枯黄、无明显病虫害，不符合要求时减3分。

②草坪连续空白面积达0.5m2以上，每处减1~2分。

③边沟外侧绿化带、护坡道绿化带连续缺株4株以上（含4株），每处减2分。

④苗木有明显的病虫害的减5分。

### 4.2.2.2工程质量评定

根据施工期主体工程监理记录报告，对照已完成签认的工程计量清单和质量监督报告等，同时结合现场调查和查阅施工记录、监理记录及相关质量评定技术文件，按照《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保[2018]133号）要求，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），对已实施的水土保持工程进行工程质量等级评定。

工程水土保持监理成立了交工质量评定小组对本工程进行检查。各检测小组对全线进行现场实体质量检测、外观检查和查阅质量保证资料，并对分部、单位工程进行质量评定。根据评定结果已实施的水土保持设施质量等级为合格工程。现场对各分区水土保持单元工程进行了重点抽查，共抽取了30个样本，合格数30个，合格率达100%，优良数9个，优良率30.00%。

已实施的水土保持设施质量评定结果见表4-6。

表4-6     已实施的水土保持设施质量评定结果表

| 单位工程 | 分部工程评定结论 | 单位工程 评定结论 |
| --- | --- | --- |
| 临时防护工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格； 未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |
| 土地整治工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格； 未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |

在查阅施工、监理、质量评定等资料的基础上以成活率、保存率为主要质量评定依据按普查和抽查相结合的方法进行核查。

灌木和草本成活率、覆盖率在各绿化单位工程区域内设置有代表性的样方进行检查，样方大小2m×2m，灌草各样方加权平均数作为该绿化区灌、草成活率或覆盖率，覆盖度0.4以上为合格，低于0.4为不合格；乔木以实测胸径、高度、冠幅、株距等指标计算郁闭度，郁闭度0.2以上为合格。

现场共抽查实施植物措施区域20处，为各分区的植草护坡及种草措施。单元工程质量合格率100%，总体优良率为40%，植物措施单位工程总体质量评定结果为合格。

植物措施工程质量评定结果如表4-7所示。

表4-7  水土保持植物措施分部工程质量评定

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样检查情况 | 评定 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 单元工程全部合格，未发生质量事故， 单元工程优良率为40%，施工质量检验资料齐全 | 合格 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

根据现场核查，本项目未布设专门弃渣场。

## 4.4总体质量评价

（1）工程措施质量评价

工程措施评估组检查了工程管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场调查了土地整治、覆土等措施，认为水土保持工程措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、监理和建设单位签章符合质量管理体系要求，满足主体工程和水土保持要求，工程措施质量总体合格，目前，水土保持工程措施运行正常，具备竣工验收条件。

（2）植物措施质量评价

评告组通过查阅料和现场检查，认为本项目实施的水土保持植物措施布局合理，符合设计标准；完成的质量和数量符合设计要求，植被生长及自然恢复基本良好，保存率校好；所栽种的植物种类均为当地常见植物，植物选用的品种及规格良好，各类苗木长势良好，后期应继续加强管护，满足要求。

（3）临时措施质量评价

临时指施评估组检查了工程管理制度、工程质量检验和质量评定记录，认为水土保持临时措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，符合质量管理体系要求，满足主体工程和水保持要求，临时推施质量总体合格，目前水土保持临时指施已发挥了施工过程中的水土流失防治作用，现已折除。

综上，本项目实施的水土保持工程措施布局合理，符合设计标准；完成的质量和数量符合设计要求，布设的植物措施品种及规格合理，能适应工程区的立地条件。综上，本项目水土保持措施的实施改善了项目区的生态环境，有效地控制了开发建设中的水土流失，满足验收要求。

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

各项水土保持工程建成后，运行情况良好，各项水土保持设施安全稳定，暴雨后完好，未见损坏，起到了较好的水土保持作用，基本上达到了水土流失防治预期的效果，各项水土保持工程实施至今，有效控制了项目区水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改善了项目区生态环境。

经现场调查，项目区植被恢复后，植物生长状况较好，景观效益和生态效益显著；占地整治措施到位，保证了工程安全运行，起到了良好的水土保持功能，很好地保护了水土资源。

各项水土保持设施随着年限增长将持续发挥更大的效益。就现有设施而言，方案预测的水土流失危害基本得到了有效控制，水土流失防治总体布设是符合实际和合理的，方案实施情况总体良好，水土流失防治效果达到批复方案确定的水土流失防治目标。

## 5.2水土保持效果

根据监测单位提供的监测资料，结合现场调查，水土流失治理定量指标如下：

（1）扰动土地整治率：项目建设区扰动土地面积为71.53hm2，扰动土地整治面积70.85hm2，扰动土地整治率99.05%，达到方案防治目标95%的要求。

表5-1   工程扰动土地整治率表     单位：hm2

| 防治分区 |  | 项目建设面积 | 扰动面积 | 建筑物及场地硬化面积 | 水土流失治理面积 |  |  | 扰动土地整治面积 | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |  |
| 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 48.51 | 48.51 | 47.91 | / | / | / | 47.91 | 98.76 |
|  | 景观绿化工程区 | 22.04 | 22.04 | 0 | 22.04 | / | 22.04 | 22.04 | 100 |
|  | 水闸工程区 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.25 | 83.33 |
|  | 桥梁工程区 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | / | / | / | 0.40 | 93.02 |
| 施工便道区 |  | （1.58） | （1.58） | / | / | / | / | / | / |
| 施工场地区 |  | 0.25 | 0.25 | / | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 | 100 |
|  |  | （0.49） | （0.49） | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  | 71.53 | 71.53 | 48.56 | 22.29 | / | 22.29 | 70.85 | 99.05 |

（2）水土流失总治理：由现场实际调查得到的数据统计分析项目建设区内水土流失面积22.89hm2，水土流失治理达标面积22.29hm2，水土流失总治理度为97.38%，达到方案防治目标87%的要求。

表5-2工程水土流失总治理度表  单位：hm2

| 防治分区 |  | 项目建设面积 | 扰动面积 | 建筑物及场地硬化面积 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积 |  |  | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 48.51 | 48.51 | 47.91 | 0.60 | / | / | / | 0 |
|  | 景观绿化工程区 | 22.04 | 22.04 | 0 | 22.04 | 22.04 | / | 22.04 | 100 |
|  | 水闸工程区 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | / | / | / | 0 |
|  | 桥梁工程区 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.03 | / | / | / | 0 |
| 施工便道区 |  | （1.58） | （1.58） | / | / | / | / | / | / |
| 施工场地区 |  | 0.25 | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 | / | 0.25 | 100 |
|  |  | （0.49） | （0.49） | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  | 71.53 | 71.53 | 48.56 | 22.89 | 22.29 | / | 22.29 | 97.38 |

（3）拦渣率：经查阅监测总结报告，本项目对临时开挖的堆土采用临时排水、沉沙、覆盖等措施，拦渣率达到97.10%，达到方案防治目标95%的要求。

（4）土壤流失控制比：由监测资料得知，项目区对扰动土地进行水土流失治理后平均土壤流失强度为400t/km2·a,本项目区土壤容许流失量500t/km2·a。统计核算本项目在水土保持设施运行初期土壤流失控制比为1.25，达到水土保持方案设计要求。

（5）林草植被恢复率：运行初期项目区域内水土保持植物措施实际面积为22.29hm2，项目区域实际可恢复植被面积为22.60hm2，因此当前项目区林草植被恢复率为98.63%，达到方案防治目标97%的要求。

（6）林草覆盖率：当前项目区水土保持植物措施实施面积22.29hm2，项目建设区面积71.53hm2，据此项目区林草覆盖率为31.16%，达到方案防治目标22%的要求。

表5-3　工程林草植被恢复率及林草覆盖率表   单位：hm2

| 防治分区 |  | 项目建设区面积 | 林草植被可恢复面积 | 林草植被面积 | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 防洪堤工程区 | 48.51 | 0.23 | / | 0 | / |
|  | 景观绿化工程区 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 100 | 100 |
|  | 水闸工程区 | 0.30 | 0.05 | / | 0 | 0 |
|  | 桥梁工程区 | 0.43 | 0.03 | / | 0 | 0 |
| 施工便道区 |  | （1.58） | / | / | / | / |
| 施工场地区 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | / |
|  |  | （0.49） | / | / | / | / |
| 合计 |  | 71.53 | 22.60 | 4.73 | 98.63 | 31.16 |

## 5.3公众满意度调查

我司向项目区周边群众发放了水土保持公众调查表共计20份，进行民意调查。目的在于了解开发建设项目对当地自然环境和居民生活所产生的影响，以此作为本次验收技术工作的参考，为今后的水土保持工作落实提供依据。

在调查过程中，95%的人对福州市金山片区水系综合治理PPP项目所采取的水土保持措施防治效果表示满意，5%的人对福州市金山片区水系综合治理PPP项目所采取的水土保持措施防治效果表示基本满意，不满意率为0。95%的人认为该工程的林草植被恢复良好。同时，100%被访问者认为试运行期未给周边环境带来不利影响。

- 6 水土保持管理

## 6.1组织领导

### 6.1.1水土保持工作领导机构

建设单位福州市水务投资发展有限公司全面负责工程建设的组织和管理工作。根据批准的工程建设规模、标准、概算及有关政策，组织工程的建设实施。在工程建设中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。实施中把水土保持工程纳入主体工程的建设和管理体系中，并负责工程的建设管理、组织工程实施、资金支付工作。

### 6.1.2水土保持工作管理机构

根据批复的水土保持方案，水土保持监理单位由专人负责工程建设的水土保持工作，具体负责工程建设期间水土保持措施的监督落实、水土保持工程的建设管理，使工程建设的各个阶段满足水土保持和环境保护的规范要求。完善的水土保持机构体制保证了主体工程和水土保持方案中各项水土保持措施的顺利实施，有效地监督管理使工程施工过程中反馈的各种问题和突发事件能够得到及时协调和解决。

## 6.2规章制度

### 6.2.1水土保持工程建设中的规章制度

建设单位及施工单位认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工承包商和各级管理人员的水土保持意识。建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一。施工过程中按照水土保持方案确定的水土保持措施要求施工，严把工程质量关。工程建设过程中建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，总结经验，不断改进水土保持管理工作。水土保持工程施工过程中和工程完工后，接受水行政主管部门的监督、检查，按相关要求进行水土保持设施竣工验收。

### 6.2.2施工组织制度

1）项目经理负责制

施工单位均成立了项目部，由项目经理全面负责工程施工安排、施工技术方案与措施制定、合同管理、施工质量管理、施工测量与放样、安全与文明施工管理、材料和设备管理等，通过实行项目部的管理体制，保证水土保持工程的顺利实施。

2）教育培训制度

工作过程中加强水土保持的宣传、教育工作，提高各施工单位人员水土保持意识。同时，做好对全体人员的质量教育工作，提高质量意识，使全体人员牢固树立质量第一的观念。为保证施工安全，对全部进场员工进行了安全培训教育，自觉遵守安全生产的各项规章制度。

3）技术保障制度

施工单位配备足够的技术力量和施工机械设备，编制切实可行的施工进度计划，积极推广应用水土保持新技术、新材料和新工艺，以提高劳动生产率，保证建设工期，减少水土流失。

### 6.2.3质量控制制度

1）质量控制体系

按国家有关法律、法规的规定，建设工程质量实行建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制、质量监督站监督的质量管理体系。施工单位建立质量保证体系，履行“三检制”，严格执行施工规范、操作规程。监理单位编制监理实施方案，落实各项监理工作制度，执行验收标准。指挥部以有关法律、法规、设计文件、合同文件作为质量控制的依据，对影响工程质量全局性的、重大的问题进行严格控制。

2）质量自检制度

质量自检体系基本由人员技术素质保证、执行技术标准保证、仪器设备性能保证等部分组成。每道工序施工结束，先施工单位自检，并做好工序连续施工的交接班记录；监理单位质检员负责对各道工序的复检，并把复检作为考核、评定施工单位自检质量的依据；建设单位质检员实施终检；分工序施工的单元工程，严格按照上道工序终检合格后，方可进行下一道工序的施工；每个单元工程完成后，由终检的专职质检员会同有关人员进行检查验收，并评定质量等级。

通过上述有效的措施，工程未出现因技术等问题导致的质量事故的发生。

### 6.2.4安全生产制度

1）安全监督机制

现场安全机构设立：项目经理为安全生产第一责任人，项目部设安全负责人一名，成立安全组织机构，有序的开展安全管理活动。

安全责任落实：实行安全负责制，建立各级人员安全责任制度，明确各级人员的安全责任，层层签订安全责任书，奖罚分明。

2）安全目标管理

实行安全目标管理，并将安全生产总目标分解为人、机、材、场地、环境等分目标，并坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理措施。

3）施工人员安全

工程选用专业的施工人员，做到特殊工种，持证上岗。

针对工程现场情况及施工生产的变化，适时对施工人员进行现场教育与培训，增强施工人员的安全生产意识，提高安全生产知识。根据作业种类及特点，发给施工人员相应的劳保用品。

4）施工设备安全

（1）严格执行安全操作规程，安全员负责安全教育和检查，有权制止不合理要求的施工操作；机械设备运行时，特别是在施工过程中，岗上人员必须坚守岗位，夜间作业应充分照明。

（2）建立机械设备的定期检查、保养制度，对现场各种运输及提升设备，必须进行经常性的安全检查。

（3）各种机械、电气设备由专职人员操作，定机定人，设备和工器具的使用承载能力必须在允许范围内，严禁超载使用，并按规定做好维修保养。用电设备均应做好接地保护和装上触电保护装置，做好防雨、防潮、防雷工程。

### 6.2.5水土保持和生态环境保护制度

对所有施工人员进行水土保持宣传教育工作，在施工过程中建立水土保持和生态环境保护责任制度，把水土保持和生态环境保护工作纳入工作计划，并采取有效的措施防止施工过程中产生的废水、粉尘和弃渣等污染危害周边的生态环境。

在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，及时实施防护工程和裸露地表的植被恢复，防止水土流失。

工程完工后，及时彻底清理施工现场，并实施恢复，达到批复方案要求。

在运输土石方、建筑材料等易飞扬物料时用蓬布覆盖严密，并装量适中，不超限运输。同时配备专业洒水车，天气干燥时对施工现场和运输道路进行洒水，保持地面湿润以减少扬尘。

## 6.3建设管理

### 6.3.1工程招投标

水土保持工程作为主体工程的一部分，与主体工程作为一个整体进行招投标，有关水土保持部分的规定散见于招标文件中。

工程严格按照《中华人民共和国招标投标法》开展公开招标，建设单位组织了相应的技术人员会同设计单位编制了招标文件，招标工作本着公开、公平、公正的原则，最后选定具有相应资质、实力、良好业绩、信誉及标价合理的施工单位作为最终中标单位。

在招标文件中对雨季施工、防水排水、绿化工程、施工临时设施占地等有关水土保持的部分作出的规定要求投标单位在投标文件中加以明确。

### 6.3.2工程合同及其执行情况

工程水土保持部分的施工合同，与主体工程一起签订。在主体工程实施过程中，施工单位以招标文件和施工合同为依据，按照各技术规范和合同要求进行施工，认真履行合同，在防治工程水土流失方面做了大量的工作。

## 6.4水土保持监测

由于本工程的建设期在2020年6月就已经结束，本项目属于完工后监测，为切实做好福州市金山片区水系综合治理PPP项目的水土保持验收工作，水土保持方案批复后，建设单位委托福建天泽工程咨询有限公司对本项目进行水土保持监测工作，监测方法为调查、巡查、地面观测法监测。接受监测任务后，福建天泽工程咨询有限公司组织监测人员先后走访了建设单位、施工单位、建设监理单位，查阅施工过程中的资料，依据《水土保持监测技术规程》、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案报告》（报批稿）及《关于福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持方案的批复》（仓农林水[2018]65号），于 2020年10月编制完成《福州市金山片区水系综合治理PPP项目水土保持监测总结报告》。工程施工期所采取的排水、沉沙、临时覆盖、景观绿化措施，有效的防治了建设过程中的水土流失。水土保持措施实施后各防治区的水土流失强度有了大幅下降，治理后项目区土壤侵蚀模数加权平均值400t/km2·a，下降到项目区容许土壤流失量500t/km2·a以下。

由于在建设过程中的水土流失防治工作得力，施工期未发生重大水土流失事件，未对项目所在地的生态环境造成明显不利影响。

## 6.5水土保持监理

本项目水土保持监理工作由主体工程监理单位承担。现场监理工作过程中，监理单位成立水土保持监理项目部，制定了施工期水土保持工作内容和相关制度，监督水土保持工作落实情况。

水土保持监理项目部根据工程项目特点，针对各种环境有害因素，制定水土保持监理控制计划，并制定详细的监理实施规划。依据相关法律法规规定和合同要求，工程开工后督促施工单位严格执行水土保持相关制度，使其满足合同文件要求；督促施工单位实施各项水土保持措施、严格按设计要求和施工规范组织施工。

水土保持项目实施过程中，水土保持监理项目部对承包人定期进行水土保持方面的教育，采取定期和不定期的水土保持检查、监督和指导，发现问题及时下发整改指令、对于严重违规行为进行处罚等方法。从而遏制了水土保持违规违约行为，保证了水土保持措施的落实。

(1) 监理制度

为了保证各项措施的落实，监理单位制定了各项工作制度，主要包括措施审查制度、监督检查制度、工作记录制度、工作报告制度、书面确认制度、例会和专题会制度。

(2) 监理内容

根据工程施工监理合同范围内水土保持项目工作内容和特点，监理单位有针对性的实施了进度、质量、投资及安全控制，主要包括以下几方面内容：

1) 督促承包人建立完善的水土保持管理体系。

2) 审批承包人所报的水土保持措施；对水土保持措施的落实进行全面监控，对专项水土保持设施建设进行全过程现场监理，防止和减轻水土流失。

3) 参加有关水土保持工作例会及有关水土保持管理、工程检查、工程验收等活动；组织召开水土保持问题现场协调会。

4) 审核合同文件中的技术条款，对文件合规性提出审核意见。

5) 针对每期监测报告中提出的问题和要求，结合现场实际情况，向业主提出水土保持措施的施工进度、工程设施质量和维护管理等工作建议，通过业主部门的工作协调，加快水土保持措施施工进度、加强工程设施质量管理和维护管理，确保水土保持设施的建设和运行满足相关要求。

6) 监理过程记录、影像和过程管理资料整理及归档。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

作为工程的建设单位，主动和当地水行政主管部门取得联系，自觉接受当地水行政主管部门的监督和检查，水土保持方案实施过程中，积极与各水行政主管部门进行沟通、协调，确保各项水土保持措施的顺利实施。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据仓农林水[2018]65号文批复，本项目属于具有防洪排涝功能的内河整治项目，根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》中第十一条第一点，免征水土保持补偿费。

## 6.8水土保持设施管理维护

水土保持设施竣工验收后，水土保持设施由福州市水务投资发展有限公司管护，管护单位负责工程水土保持设施的管理、养护和维护。要求对工程措施不定期检查，出现异常情况及时修复和加固；植物措施不定期进行抚育，出现死亡情况及时补植、更新，确保水土保持设施正常运行。

从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行正常。

- 7 结论

## 7.1结论

本项目各项水土保持设施建成后，运行情况良好，安全稳定，暴雨后未见损坏，起到了较好的水土保持作用，基本上达到了水土流失防治预期的效果，各项水土保持措施实施至今，有效控制了项目区的水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改善项目区的生态环境。

经现场调查，项目区植被恢复后，植物生长状况较好，景观效益和生态效益显著；施工场地区水土保持临时防措施到位，保证了工程安全运行，起到了良好的水土保持功能，很好地保护了水土资源。

经过查阅有关自检成果和交工资料，该工程从原材料、中间产品至成品的质量均合格，构筑物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。各项水土保持设施自修建运行到现在，均发挥了良好的水土保持效果。该工程所实施的水土保持植物措施得当，草、树种选择合理，管理措施得力，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用，植物措施总体上合格。

根据已实施的各项水土保持措施自查初验，工程建设中各水土流失区域均得到了有效地治理和改善，扰动土地整治率99.05%，水土流失总治理度97.38%，土壤流失控制比1.25，拦渣率97.10%，林草植被恢复率98.63%，林草覆盖率31.16%，六项水土流失防治指标均达到了建设生产类二级标准及方案设计的目标值，工程建设水土流失得到了有效控制，项目区的生态环境得到进一步改善。

综上所述，验收组认为：本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的防治任务；水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好的控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期间管理维护责任已落实，具备开展水土保持竣工验收的条件，同意本项目水土保持设施通过竣工验收。

## 7.2遗留问题安排

定期巡查项目区内已落实水土保持设施运行情况，对已实施的各项水土流失防治措施，建议加强管护，如绿化措施的抚育浇灌等，若发现隐患或损坏，则应及时修复，以免影响各项措施的正常运行。