生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：    中能电气提升改造项目

项目编号：    2101-350104-04-01-535821

建设地点：        仓山区建新镇

验 收 单 位：      福建中能发展有限公司

2023年  5 月 5 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| - 项目名称 | - 中能电气提升改造项目 | - 行业类别 | - 房地产工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主管部门 - （或主要投资方） | - 福建中能发展有限公司 | - 项目性质 | - 扩建 |
| - 水土保持方案审批部门、文号及时间 | - 仓山区水利局，水行政许可承诺书，2021年12月24日 |  |  |
| - 水土保持方案变更批复机关、 文号及时间 | - \ |  |  |
| - 水土保持初步设计批复机关、 文号及时间 | - \ |  |  |
| - 项目建设起止时间 | - 2021年10月-2023年3月 |  |  |
| - 水土保持方案编制单位 | - 福建绿景生态工程咨询有限公司 |  |  |
| - 水土保持初步设计单位 | - \ |  |  |
| - 水土保持监测单位 | - \ |  |  |
| - 水土保持施工单位 | - 福建和盛达建筑工程有限公司 |  |  |
| - 水土保持监理单位 | - 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |
| - 水土保持设施验收报告编制单位 | - 福建宏晨环境科技有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》第 27 条、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号）和《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保[2018]133号），福建中能发展有限公司于 2023年5月5日在仓山区主持召开了《中能电气提升改造项目》水土保持设施竣工自验会议。参加会议的有建设单位福建中能发展有限公司、水土保持设施验收报告编制单位福建宏晨环境科技有限公司、水土保持方案编制单位福建绿景生态工程咨询有限公司、监理单位福州市建筑设计院有限责任公司、施工单位福建和盛达建筑工程有限公司的代表共6人，会议成立了验收组（名单附后） 。 与会代表抽查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施自验情况和水土保持设施验收报告编制情况的汇报。在自验报告认为中能电气提升改造项目水土保持设施按照批复的水土保持方案实施完成，质量总体合格，符合国家和地方有关技术标准，同意竣工验收的基础上，经质询、讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 中能电气提升改造项目属于建设类扩建项目，由福建中能发展有限公司负责建设，项目位于福建省福州市仓山区建新镇金洲北路西侧、金达路北侧、金华路南侧，东经119°15′31.23″，北纬26°3′14.39″。 项目总征地面积20694.2m2，总建筑面积61587.86m2，建筑占地面积6893.32m2，建筑密度33.31%；绿地面积6266m2，绿地率为30.8%。 本项目建设内容包含3栋丙类厂房，1栋配套用房以及地下停车场、区内道路、绿化景观、管网等配套设施。工程实际于2021年10月开工，至2023年3月完工，历时18个月。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2021年12月24日，获得仓山区水利局许可决定。经核实批复的水土保持方案，批复的中能电气提升改造项目水土流失防治责任范围20694.2m2；方案界定的中能电气提升改造项目水土保持总投资140.4795万元，其中：工程措施投资7.14万元；植物措施投资103.14万元；施工临时工程投资23.72万元；独立费用3.35万元；基本预备费1.06万元；水土保持补偿费2.0695万元。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持方案报告表经福州市仓山区水利局批复之后，建设单位委托主体设计单位福州市建筑设计院有限公司对水土保持措施进行了初步设计和施工图设计。 （四）水土保持监测情况 本项目为承诺制项目，由业主自行开展水土保持监测工作，建设单位落实的水土保持措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，项目区已被硬化、绿化覆盖，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。本项目水土流失治理度达99.55%，土壤流失控制比达1.25，渣土防护率达99.37%，本项场地为城镇村及工矿用地，无可剥离的表土，因此，本项目不计表土保护率，林草植被恢复率100%，林草覆盖率30.28%，可有效减少水土流失。 （五）验收报告编制情况和主要结论 验收会议前，建设单位委托福建宏晨环境科技有限公司于2022年5月编制完成了《中能电气提升改造项目水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费；基本按照水土保持方案落实了水土保持措施，完成了批复的防治任务；水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行正常，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好的控制和减少了工程建设中的水土流失；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 验收组认为：中能电气提升改造项目建设期基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值；各项水土保持措施实施情况基本符合水土保持要求。同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 下一阶段定期巡查项目区内已落实水土保持设施运行情况，及时整修损坏的水土保持设施，加强植物措施管护，保证水土保持设施能正常发挥效益。

三、验收组成员名单