产品质量抽查检验实施方案

FET-013-2021

儿童玩具

福建省产品质量检验研究院

儿童玩具

产品质量抽查检验实施方案

1 适用范围

本方案适用于福州市仓山区市场监督管理局组织的儿童玩具产品质量抽查检验，抽查对象为福州市仓山区流通领域儿童玩具产品，拟抽查15批次产（商）品。本次儿童玩具产品抽查范围包括电玩具、塑胶玩具、金属玩具、娃娃玩具、弹射玩具。本实施方案内容包括术语与定义、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

2 术语和定义

本方案中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3 检验依据

GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》

GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分:机械与物理性能》

GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分:易燃性能》

GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》

GB 19865-2005《电玩具的安全》

GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4 抽样要求

4.1 抽样方法

在流通领域仓库或柜台内的待销售的产品中采用随机抽样方法或全数抽样方法。抽取产品应为同类别、同型号(货号)或同规格产品。

采用GB/T 10111-2008《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》中的随机数、骰子或扑克牌方法进行简单随机抽样。

4.2 抽样数量

抽样基数满足抽样数量即可，每个规格型号产品抽样数量为3个，其中2个样品作为检验样品，1个作为备样样品。检验样品付费购买

4.3 样品处置

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。样品应当由抽样人员携带或者寄递检验机构进行检验，备用样品封存于受检单位。

4.4样品获取方式

检验样品付费购买，备用样品由受检单位先行无偿提供。后续启用备用样品进行复检时，由复检机构另行付费购买。

5 检验要求

5.1检验项目及检验方法

表1 儿童玩具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用） |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
| 20 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 |
| 25 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 |
| 30 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 |
| 31 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 32 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2-2014 |
| 33 | 弹射玩具一般要求 | GB 6675.2-2014 |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 36 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 37 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 38 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 39 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 |
| 40 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 |
| 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） |  |  |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 毛球 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 三、易燃性能 |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 |
| 4 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3-2014 |
| 四、特定元素的迁移 |  |  |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 |
| 五、增塑剂 |  |  |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 |
| 六、电性能 |  |  |
| 1 | 正常工作条件下温升 | GB 19865-2005 |
| 2 | 可触及不同极性间绝缘短路下温升 | GB 19865-2005 |
| 3 | 限制温度的控制器短路下温升 | GB 19865-2005 |
| 4 | 可触及运动部件堵住下温升 | GB 19865-2005 |
| 5 | 变压器玩具和带电池盒的玩具温升 | GB 19865-2005 |
| 6 | 电子电路符合性测试 | GB 19865-2005 |
| 7 | 试验期间玩具符合性 | GB 19865-2005 |

5.2 检验应注意的问题

5.2.1 塑胶玩具、金属玩具、娃娃玩具、弹射玩具按机械与物理性能（正常使用）、机械与物理性能（可预见的合理滥用）、易燃性能、特定元素的迁移、增塑剂项目进行检验；电玩具按机械与物理性能（正常使用）、机械与物理性能（可预见的合理滥用）、易燃性能、特定元素的迁移、增塑剂、电性能项目进行检验。

5.2.2若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.2.3样品检验项目分配：1号样品，机械与物理性能项目（除磁体和磁性部件项目）、易燃性能项目；2号样品，磁体和磁性部件项目、特定元素的迁移项目、增塑剂项目、电性能项目。特定元素的迁移项目、增塑剂项目选择2号样品的一种主要材质进行测试（增塑剂首选软性材料）。

6 判定原则

在规定的检验项目中，对有1项或1项以上不符合标准的，即判为“经抽样检验，XX项目不符合XX标准要求，判定为不合格”；对检验项目均符合标准的，即判为“经抽样检验，所检项目符合XX标准要求，判定为合格”。

7 异议处理原则

7.1受检单位或者标称生产单位对检测结果有异议的，应当自收到检测结果确认书之日起15日内，向仓山区市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出书面复检申请的，视为对检验结果无异议。经营者私自拆封、毁损备份样品的，不予复检。

对判定的不合格产品进行复检时，按以下方式进行：被抽检人应向仓山区市场监督管理局提出书面复检申请，承检单位在收到仓山区市场监督管理局《流通领域商品质量抽检复检通知书》后，方可进行复检。

复检工作原则上由原承检单位承担，对不合格样品复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，需向仓山区市场监督管理局说明原因，经同意后，采用备用样品检验。复检结论表明样品不合格的，复检费用由复检申请人承担。复检结论表明样品合格的，复检费用由原承检单位承担。复检结论为最终结论。

如仓山区市场监督管理局认为需更换检测单位进行复检，应采用备样检验，复检结论表明样品不合格的，复检费用由复检申请人承担。复检结论表明样品合格的，复检费用由仓山区市场监督管理局承担，复检结论为最终结论。

7.2 不予复检的情况

（1）超过法定期限提出复检申请的；

（2）被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复检的其他情况。