附表1         空气自动监测站部分监测设备采购清单

| 项目名称 | 序号 | 设备名称 | 主要功能及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | CO分析仪 | 分析方法：红外吸收相关法； 仪器设备应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测，检测证书在有效期内 |
| 空气自动监测站监测设备 | 2 | PM10分析仪 | 分析方法：β射线方法 仪器设备应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测，检测证书在有效期内 |
|  | 3 | PM2.5分析仪 | 分析方法：β射线加动态加热系统方法、或β射线加动态加热系统联用光散射方法 仪器设备应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测，检测证书在有效期内 |

备注：空气自动监测站监测设备表中PM10与PM2.5仪器监测方法应一致。