附件1：

环境执法装备采购项目需求明细

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法信息化设备（移动执法包，含PDA执法终端、笔记本电脑、便携打印机、移动执法箱、执法背包） | 套 | 4 | - PDA执法终端：CPU核心数≥八核，运行内存≥4GB；操作系统版本不低于Android 9.0；屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥2560×1600dpi；摄像头像素≥1300万像素；续航时间≥10小时；支持4G全网通、WiFi和蓝牙功能。 - 笔记本电脑：处理器CPU主频≥1.8GHz，睿频≥4.9GHz，CPU核心数≥4核；内存容量≥8G；显存类型为独立显卡，显存容量≥2GB； 硬盘类型为SSD固态硬盘，硬盘容量≥512GB；屏幕尺寸≥15英寸，分辨率不低于1920×1080；USB3.0接口数量≥2个，HDMI视频端口≥1个，1000Mbps的RJ-45接口≥1个。 3.便携打印机：最大输出幅面≥A4；支持黑白与彩色输出，黑白输出速度≥8 ipm，彩色输出速度≥4 ipm；打印机分辨率≥9600*2400dpi；支持无线网络；输出负荷≥180页/月。 4.移动执法箱：箱体防水防尘，防护等级不低于IP67；具备防震防护功能；具备气体平衡阀；具备安全锁；内箱尺寸≥490*350*190mm；可收纳包括PDA执法终端、笔记本电脑和便携打印机，以及相关配件。 5.执法背包：需为双肩背带设计，坚固耐用；支持防泼水功能； 存储空间≥15寸；带有滚轮和拉杆；可收纳包括PDA执法终端、笔记本电脑和便携打印机，以及相关配件。 |
| 2 | VOCs监测仪 | 台 | 2 | 1.传感器类型：10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器；2.校正系数 内置超过220种VOC气体；3.防护等级 IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋；4.抗电磁辐射 EMI/RF等级：EMC Directive 2004/108/EEC；5.传感器参数：检测范围0.001-10000ppm，分辨率：1ppb，响应时间（T90）：2s |
| 3 | 颗粒物监测仪 | 台 | 2 | 符合WS/T206-2001 《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定方法——光散射法》 、JJG 846-2015 《粉尘浓度测量仪检定规程》 、LD 98-1996 《粉尘浓度测量仪检定规程》要求。 |
| 4 | 风速仪 | 台 | 2 | 1.测量范围：0～30m/s；2.起动风速≤0.8m/s；3.外形尺寸≤410×100×100mm；4.重量≤0.5kg |
| 5 | 噪声仪 | 台 | 1 | 一级精度；符合国标要求；配备打印功能。 |
| 6 | 便携式无人飞机 | 台 | 1 | 起飞重量（无配件）≤910g；机身尺寸L*W*H≤250×100×100mm； 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥8km；最长飞行时间≥30分钟；最大可抗风速≥5级风；机载内存≥24GB；支持图传链路加密； 支持低电量自动返航；支持信号丢失自动返航；支持全向避障系统；支持红外成像，红外照片分辨率≥160*120，录像分辨率≥640*360； 可见光影像传感器CMOS≥1/2.3英寸，有效像素≥1200万；可见光最大照片尺寸≥4056×3040；可见光录像分辨率≥3840×2160；最大实时图传质量≥1080p；支持图像的红外与可见光融合；飞行电池容量≥3800mAh；机载配件包含探照灯、夜航灯和喊话器；含3块飞行电池，充电器（含车载充电器），降噪螺旋桨，单肩包。 |

服务要求

1.以上产品均需提供2年原厂售后服务，在2年服务期内，需提供双向免费高效的物流服务。

2.便携式无人机应额外配备产品维修保险，所有产品需共享维修额度，且维修保障额度不低于40万，在保障额度内可进行不受限制次数的免费置换服务，直到保障额度用完为止，不设免赔额；应提供2年保养服务，含基础检测1次、升级校准1次、深度清洁1次、易损件更换1次；同时还需配备第三者责任险，且每年保额不低于100万；便携式无人机当遇到意外进水、碰撞损伤、信号干扰，操作失误需提供置换、维修服务。

3.需为采购方培养不少于10名的无人机操作手，每位操作手应取得无人驾驶航空器系统操作手合格证。

4.在服务期内供应商需提供全程跟踪服务，7×24小时快速响应。